АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ»

Экз. № _______

Проект

2-я редакция

(по состоянию на 18.02.2015 г.)

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Муниципальный контракт № 112/1 от 01.12.2014 г.

Директор                                                                      Е.Н. Малышев

Омск 2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Утверждено 
                                                             решением Собрания депутатов

муниципального образования 
                                   поселок Уренгой

Пуровского района ЯНАО
                                                        от __.__.2015 г.  № _________

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Издание официальное

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения								            6

2	Инженерная инфраструктура городского поселения		            6

2.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов электроснабжения	 						                                               6

2.2	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов теплоснабжения							                        6

2.3	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов газоснабжения							                                   7

2.4	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов водоснабжения	 						                                   7

2.5	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов водоотведения							                                   8

2.6	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов связи	 								                       8

3	Транспортная инфраструктура городского поселения		          10

3.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения автомобильных дорог местного значения и иных объектов транспортной инфраструктуры местного значения				                                             10

4	Социальная инфраструктура городского поселения			          13

4.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов физической культуры и массового спорта		                                             13

4.2	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов образования, культуры и искусства 			                                 14

4.3	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов здравоохранения						                       	          20

4.4	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания		          24

4.5	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для нуждающихся в социальной поддержке, и маломобильных групп населения					                                 28

4.6	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов жилищного строительства					                                 30

5	Территории благоустройства и рекреации городского поселения	          31

5.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов благоустройства территории и объектов рекреации	                                 31

6	Территории специального назначения и промышленных объектов городского поселения					   				         33

6.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов специального назначения					                                 33

6.2	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения промышленных объектов							                                 35

7	Обеспечение безопасности территории городского поселения	          36

7.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, обеспечивающих первичные меры пожарной безопасности	           	          36

7.2	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий				                                                         39

7.3	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне			                                             40

7.4	Перечень мероприятий, необходимых для проведения инженерной подготовки и защиты территории городского поселения				          41

1	Общие положения

1.1	Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования поселок Уренгой Пуровского района ЯНАО 
(также далее - местные нормативы, настоящие нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом ЯНАО от 18.04.2007 № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа», постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа», решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой Пуровского района ЯНАО от 28.12.2010 № 224 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения поселок Уренгой».

1.2	Нормативы градостроительного проектирования городского поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, объектами социально-бытового обслуживания, объектами благоустройства и рекреации территории, объектами специального назначения и иными объектами местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

1.3	Местные нормативы включают в себя:

-	основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

-	материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

-	правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4	Местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству РФ, региональным и муниципальным нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования, и действуют на всей территории поселения.

1.5	По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих  местных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

1.6	Порядок утверждения местных нормативов и внесение в них изменений осуществляется в соответствии с требованиями ст. 29.3 Градостроительного кодекса РФ.

2	Инженерная инфраструктура городского поселения

2.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов электроснабжения

2.1.1	Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.) приведены в таблице 1.

Таблица 1 (рекомендуемая)

| Степень благоустройства поселения | Электропотребление, кВт. ч/чел. год | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| без кондиционеров и не оборудованные стационарными электроплитами | 2170 | 5300 |
| без кондиционеров и оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 2750 | 5500 |

Примечания:

- Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

- Показатели не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

- Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено в шинам 10(6) кВЦП.

2.1.2	Удельная нагрузка электропотребления для гаражей, размещаемых в границах поселения равна 10 Вт/ м2.

2.2	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов теплоснабжения

2.2.1	Укрупненный максимальный показатель тепловой нагрузки на отопление на 1 м2 отапливаемой площади равен 0,65 Гкал/год.

2.2.2	Тепловая нагрузка производственных объектов уточняется на стадии проектирования таких объектов – для проектируемых объектов и согласно фактическим тепловым нагрузкам -  для существующих объектов.

2.2.3	Земельные участки для размещения объектов теплоснабжения выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектами планировки, генеральными планами предприятий, с учетом санитарных и противопожарных требований.

2.3	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов газоснабжения

2.3.1	Для городского поселения допускается принимать следующие укрупненные показатели потребления газа, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

-	при наличии централизованного горячего водоснабжения - 
120 м3/год на 1 чел.;

-	при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 
300 м3/год на 1 чел.;

-	при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 
180 м3/год на 1 чел.

2.3.2	Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

2.3.3	Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

2.4	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов водоснабжения

2.4.1	Для городского поселения допускается принимать следующие укрупненные показатели удельного среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

-	в жилых домах квартирного типа, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и ванными с централизованным горячим водоснабжением – 230-250 л.сут. на 1 жителя;

-	в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 160-180 л.сут. на 1 жителя.

2.4.2	Коэффициент суточной неравномерности водопотребления (Кmax) следует принимать – 1,2, часовой неравномерности водопотребления – 1,4.

2.4.3	Суточные расходы воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным водопотребления данных предприятий с перспективой их развития с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды.

2.4.4	Количество воды на неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

2.4.5 Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон следует принимать 50 л/сут. на 1 жителя.

2.5	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов водоотведения

2.5.1	При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно п. 2.4 настоящей части нормативов, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

2.5.2	Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных - по укрупненным нормам расхода воды на единицу продукции или сырья либо по данным аналогичных предприятий.

2.5.3	Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать из расчета 25 л/сут. на одного жителя.

2.6	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов связи

2.6.1	При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

2.6.2	Для оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций могут использоваться системы проводного и эфирного радиовещания.

2.6.3	Расчет количества телефонов следует осуществлять из расчета установка одного телефона в одной квартире (или одном доме) и с учетом 20% на общественную застройку принять норму 350 номеров на 1000 жителей.

2.6.4	Расчет количества предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации следует осуществлять в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами.

2.6.5	Автоматические телефонные станции (АТС) и концентраторы следует размещать в отдельно стоящих зданиях в центре телефонной нагрузки.

2.6.6	Расчетные показатели обеспеченности жителей объектами связи представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отделение почтовой связи (на микрорайон) | объект на 1 - 10 тысяч жителей | 1 на микрорайон | 600 - 1200м2 |
| Межрайонный почтамт | объект на 25 - 40 отделений почтовой связи | по расчету | 0,6 – 1га |
| АТС (из расчета 350 номеров на 1000 жителей) | объект на 3 – 20 тысяч номеров | по расчету | 0,25га на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 0,3га на объект |
| Концентратор | объект на 1,0 – 5,0 тысяч номеров | по расчету | 40 – 100м2 |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,1 – 0,15га на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05 – 0,1га на объект |
| Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10-12 тысяч абонентов) | объект | 1 | 50 – 70м2 на объект |
| Технический центр кабельного телевидения | объект | 1 на жилой район | 0,3 – 0,5га на объект |
| Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов) |  |  |  |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5км коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 120м2 (0,04-0,05га) |
| Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50км коммуникационных коллекторов) | 1-2 эт. объект | по расчету | 350м2 (0,1 - 0,2га) |
| Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100км коллекторов) | Этажность объекта по проекту | по расчету | 1500м2 (1,0га на объект) |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6км внутриквартальных коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 100м2 (0,04 - 0,05га) |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ) | объект | по расчету | 500-700м2 (0,25 - 0,3га) |

2.6.7	Количество радиоточек в жилых кварталах следует принимать равным количеству квартир с коэффициентом 1,2.

3	Транспортная инфраструктура городского поселения

3.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения автомобильных дорог местного значения и иных объектов транспортной инфраструктуры местного значения

3.1.1	На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

3.1.2	Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

-	жилые районы – 25 %;

-	промышленные и коммунально-складские зоны (районы) – 25 %;

-	общегородские и специализированные центры – 5 %;

-	зоны массового кратковременного отдыха – 15 %.

Примечания:

1	Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

2	При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

-	мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;

-	мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;

-	мопеды и велосипеды – 0,1.

3.1.3	Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.

3.1.4	Нормы обеспеченности населенного пункта местами стоянок автомобилей определены в таблице 3.

Таблица 3

| Здания и сооружения, объекты отдыха | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рекреационные объекты |  |  |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные) | 100 единовременных посетителей | 10 - 15 |
| Береговые базы маломерного флота | То же | 10 - 15 |
| Предприятия общественного питания, торговли, коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 - 10 |
| Здания и сооружения |  |  |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения значений: |  |  |
| окружного | 100 работающих | 10 - 20 |
| местного | То же | 5 - 7 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | То же | 10 - 15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 7 - 10 |
| Больницы | 100 коек | 10 - 15 |
| Поликлиники | 100 посещений | 20 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 5 - 7 |
| Театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10 - 15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5 - 7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200м2 | 100м2 торговой площади | 5 - 7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 20 - 25 |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 10 - 15 |
| Гостиницы высшего разряда | 100 мест | 10 - 15 |
| Прочие гостиницы | То же | 6 - 8 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 20 - 25 |

Примечание: Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 800 м.

3.1.5	Площадь земельного участка для стоянки одного автотранспортного средства на автостоянках следует принимать на одно машино-место:

-	легковых автомобилей - 25 (18)* м2;

-	автобусов - 40 м2;

-	велосипедов - 0,9 м2.

Примечание:*-  в скобках - при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.

3.1.6	Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.

3.1.7	В связи со сложностью климата дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать равной 200 м.

3.1.8	В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в зонах массового отдыха и спорта - не более 300 м от главного входа.

3.1.9	В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 300 м.

3.1.10	Расстояния между остановочными пунктами автобусов на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселка следует принимать 400-500 м.

3.1.11	Мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 4.

Таблица 4

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30-40 | Одностороннее |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | 40-50 |  |
| Свыше 3000 до 5000 | 750 | 40-50 |  |
| Свыше 5000 до 7000 | 750 | 50-60 | Двустороннее |
| Свыше 7000 до 20000 | 1000 | 40-50 |  |
| Свыше 20000 | 1000 | 20-25 |  |

Примечание: При расположении АЗС в зоне пересечения ее мощность должна быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках.

3.1.12	Число постов на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 5.

Таблица 5

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |
| 4000 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| 5000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Двустороннее |
| 6000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
| 8000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |

4	Социальная инфраструктура городского поселения

4.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов физической культуры и массового спорта

4.1.1	Основные сводные расчетные показатели физкультурно-спортивных комплексов для населенного пункта - общая площадь крытых спортивных сооружений и помещений, площадь спортивных залов и зеркала воды плавательных бассейнов на 1000 жителей, а также площадь территории участков физкультурно-спортивных комплексов на 1 жителя рекомендуется определять в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | Обеспеченность |  | Размер земельного участка |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | Нормативное значение | Ед. измерения | Нормативное значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | - | - | га | 0,7 – 0,9 | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. |
| Спортивные залы | кв. м площади пола зала | 200 | По заданию на проектирование |  |  |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | кв. м площади зеркала воды | 100 | По заданию на проектирование |  |  |

4.1.2	Радиус обслуживания физкультурно-спортивными центрами жилых районов составляет 1050 м.

4.1.3	Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы:

-	территории – 35%;

-	спортивные залы – 50%;

-	бассейны – 45%.

4.1.4	Минимально допустимый средний размер одной площадки для занятий физкультурой составит 100 кв. м.

4.1.5	Расстояние от спортивных площадок до окон жилых и общественных зданий составит 25 м. Если шумовые характеристики на спортплощадках не создают превышения уровня шума в помещениях (при использовании крытых площадок), допускается их размещение от окон жилых и общественных зданий на расстоянии 10 м.

4.1.6	Границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа должны составлять:

-	со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест - 300 м;

-	со стационарными трибунами вместимостью от 100 до 500 мест - 100 м;

-	со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест - 50 м.

4.2	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов образования, культуры и искусства

4.2.1	Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений следует принимать не менее 50 м.

4.2.2	Минимально допустимый средний размер одной площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста составит 30 кв. м, расстояние от данных площадок до окон жилых и общественных зданий – 12 м.

4.2.3	Расстояние от здания детского дошкольного учреждения и общеобразовательной школы до красной линии застройки должно быть не менее 25 м.

4.2.4	Радиус обслуживания населения учреждениями образованиями, учреждениями культуры и искусства для поселения принимать в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Объекты обслуживания | Радиус обслуживания, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | при среднеэтажной застройке (3-6 эт.) | при малоэтажной застройке (1-2 эт.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Детские дошкольные учреждения | 250 | 400 |
| Общеобразовательные школы | 500 | 700 |
| Помещения для организации досуга, занятий с детьми в системе застройки | 500 | 700 |

4.2.5	Основные расчетные показатели по составу и площади земельных участков детских дошкольных учреждений для поселения принимать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Элементы территории | Площади элементов участков, м2 при количестве мест в учреждении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 50 | 95 | 140 | более 140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Площадь застройки: |  |  |  |  |
| а) здания | определяется в зависимости от конкретного объемно-планировочного решения |  |  |  |
| б) теневых (защитных) навесов с трехсторонним ветрозащитным ограждением | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 2. Детские площадки: |  |  |  |  |
| а) групповые для детей ясельного возраста | 190 | 150 | 300 | 300 |
| б) групповые для детей дошкольного возраста | 180 | 540 | 720 | 1080 |
| в) общая физкультурная площадка | 150 | 150 | 250 | 250 |
| г) огород-ягодник | 10 | 20 | 30 | 40 |
| д) теплица (с зоологическим уголком) | 60 | 80 | 80 | 120 |
| 3. Зеленые насаждения | 20-30 % от площади участка |  |  |  |
| 4. Хозяйственная площадка | 70 | 100 | 100 | 145 |

Примечания;

1.	Теневые навесы и  общая физкультурная площадка в зависимости от местных условий могут не предусматриваться.

2.	Подбор видов зеленых насаждений рекомендуется производить из местных пород, обладающих длительным вегетативным периодом и декоративными свойствами. При наличии на участке естественного озеленения следует способствовать его сохранению.

4.2.6	Основные расчетные показатели по составу и площади земельных участков общеобразовательных школ для поселения принимать в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Элементы территории | Площадь, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в начальных школах | в неполных средних школах | в средних школах при количестве потоков |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Физкультурно-спортивная зона, в том числе: |  |  |  |  |  |
| школьный стадион | - | 4200 | 4200 | 4200 | 5260 |
| площадки для спортивных игр (волейбол – 162 м2, баскетбол – 364 м2) | 162 | 364 | 526 | 1052 | 1214 |
| комбинированная площадка для спортивных игр, метания мяча, прыжков в высоту и длину | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| крытый манеж | - | 400 | 400 | 400 | 600 |
| полоса препятствий |  |  |  | 500 | 500 |
| 2. Учебно-опытная зона, в том числе: |  |  |  |  |  |
| теплица | - | 170 | 170 | 240 | 240 |
| участок начальных классов | 200 | - | - | - | - |
| метеорологическая и географическая площадки | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| участок для огородных культур открытого грунта | в зависимости от местных условий и строительно-климатического подрайона |  |  |  |  |
| учебно-производственный участок | в зависимости от местных условий |  |  |  |  |
| 3. Зона отдыха, в том числе площадки для подвижных игр: |  |  |  |  |  |
| 1-х классов | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 |
| 2 – 4-х классов | 300 | 300 | 300 | 600 | 900 |
| 5 – 9-х классов | - | 125 | 125 | 250 | 375 |
| площадки тихого отдыха | - | 100 | 100 | 200 | 300 |
| 4. Хозяйственная зона | 500 | 500 | 500 | 625 | 750 |

Примечания:

1	Строительство крытого манежа необходимо в условиях, когда при школе не предусматривается стадион.

2	Площадь озеленения следует принимать в зависимости от лесорастительной зоны строительства и местных условий - не менее 20% от площади участка. В площадь 
озеленения включаются защитные полосы, живая изгородь, газоны, цветники, зеленые 
насаждения учебно-опытной зоны.

4.2.7 Расчетные показатели обеспеченности учреждений образования, учреждений культуры и искусства следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

| Наименование показателя | Обеспеченность |  | Земельный участок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | Нормативное значение | Ед. измерения | Нормативное значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | % охвата от общей численности детей дошкольного возраста | Устанавливается в зависимости от демографической структуры населения исходя из охвата детскими учреждениями в пределах: 85 | кв. м на 1 место (в зависимости от мощности объекта) | до 100 мест – 35, свыше 100 мест – 28. В условиях реконструкции значения могут быть уменьшены на 25%. | Групповую площадку для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 кв. м на 1 место, дошкольного возраста – 7,2 кв. м на 1 место. Следует предусматривать ветро- и снегозащиту, располагая здание детского учреждения в зоне ветрозащиты застройки и принимая просветность ограждения участка 50-70%. Состав земельных участков детских дошкольных учреждений рекомендуется принимать согласно таблице 3. В составе дошкольных комплексов допускается размещать крытые бассейны (по заданию на проектирование). При формировании жилых микрорайонов на не освоенных территориях рекомендуется принимать норматив - до 180 мест на 1 тыс. чел., при этом размещать из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел. |
|  | в том числе по типам |  |  |  |  |
|  | общего | 70 |  |  |  |
|  | специализированного | 3 |  |  |  |
|  | оздоровительного | 12 |  |  |  |
| Общеобразовательные школы | % охвата детей соответствующей возрастной группы | - | - | Размер земельных участков рекомендуется принимать согласно таблице 4. В условиях реконструкции значения могут быть уменьшены на 20%. | Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов. Расстояние от здания школы до красной линии застройки должно быть не менее 25 м. Пути подхода к школе для учащихся начальных классов не должны пересекать магистрали районного значения. Состав земельных участков общеобразовательных школ рекомендуется принимать согласно таблице 4. При формировании жилых микрорайонов на не освоенных территориях рекомендуется принимать норматив – не менее 180 мест на 1 тыс. чел. |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | -начальное (1-4 классы) -основное (5-9 классы) -среднее (10-11 классы) | 100 100 75 |  |  |  |
| Школы-интернаты | мест | по заданию на проектирование | - | по заданию на проектирование | На участке интерната допускается размещение: корпусов «семейного» проживания детей, национальных мастерских, гостевых строений при соответствующем увеличении площади участка. При размещении на участке спального корпуса интерната площадь участка увеличивается на 0,2 га |
| Внешкольные учреждения | % охвата от общего числа школьников | 80 | га | по заданию на проектирование | Распределение мест между различными типами учреждений осуществляется исходя из потребностей населения |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в системе жилой застройки | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 60-70 | - | Встроенные | Допускается формировать единые досуговые комплексы (включая спортивные залы) для взрослых и детей на базе общеобразовательных школ, при обеспечении для взрослого населения отдельного входа и подсобных помещений. |
| Дискотеки, танцевальные залы | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 18 | га | по заданию на проектирование | В свободное от мероприятий время возможно использование помещений для просветительской деятельности |
| Клубы, дома культуры | мест на 1 тыс. чел. | 3-10 тыс. чел. – 100, 10-20 тыс. чел. -70. | га | по заданию на проектирование | Киноустановки предусматриваются в каждом клубе. |
| Библиотеки, в зависимости от типа застройки |  |  |  |  |  |
| - при этажности 1-3 | объект на 3 тыс. чел. | 1 | га | по заданию на проектирование |  |
| - при этажности 4-6 | объект на 10 тыс. чел. | 1 | га | по заданию на проектирование |  |

Примечание. Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений культуры и искусства, не указанных в настоящих нормативах, следует принимать по заданию на проектирование с учетом действующих нормативов.

4.3	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов здравоохранения

4.3.1	Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков учреждений здравоохранения следует принимать не менее 50 м.

4.3.2	Радиус обслуживания населения объектами здравоохранения для поселения принимать в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

| Объекты обслуживания | Радиус обслуживания, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | при среднеэтажной застройке (3-6 эт.) | при малоэтажной застройке (1-2 эт.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 300 | 600 |
| Поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты | 800 | 1000 |
| Аптечные учреждения | 300 | 600 |

Примечание: Поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты следует размещать в пределах 30-минутнойтранспортной доступности населения.

4.3.3	Расчетные показатели обеспеченности и доступности учреждений и предприятий здравоохранения на территории поселения и размеры их земельных участков приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование показателя | Обеспеченность |  | Земельный участок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | Нормативное значение | Ед. измерения | Нормативное значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений на 1 тыс. чел. | Согласно Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | га на 1 посещение | 0,001, но не менее 0,3 га на объект | Вместимость и структура учреждений определяется заданием на проектирование в соответствии с действующими нормативными актами. Расстояние от здания поликлиники до красной линии застройки должно быть не менее 15 м. Поликлиники и амбулатории должны обеспечиваться короткими и удобными подходами от остановок транспорта. При поликлиниках следует предусматривать стоянки для служебных машин и легковых машин для посетителей из расчёта 20 машино-мест на 100 расчётных посещений в смену, а при детских поликлиниках также крытые стоянки для детских колясок – 20 мест на 100 посещений в смену. Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Больничные учреждения | коек на 1 тыс. чел. | Согласно Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | кв. м на 1 койку (в зависимости от мощности объекта) | до 50 коек – 238, 50 - 100 коек – 238 -143, 100 - 200 коек – 143 – 95. В детских больницах норму участка следует увеличивать на 50 %. При размещении на одном участке 2 и более стационаров его общая площадь принимается по суммарной вместимости. | Вместимость и структура учреждений определяется заданием на проектирование в соответствии с действующими нормативными актами. Больницы рекомендуется проектировать как единый комплекс вместе поликлиникой и станцией скорой помощи, используя систему многокорпусной застройки. Корпуса больничного комплекса должны соединяться тёплыми переходами. При строительстве в первую очередь должны сдаваться в эксплуатацию все вспомогательные службы. Все объекты здравоохранения следует строить по индивидуальным проектам. В составе больницы следует предусматривать корпус для отделения реабилитации и восстановительного лечения. При размещении больничных и родовспомогательных учреждений в жилой зоне лечебные и палатные корпуса следует располагать не ближе 30 м от красной линии застройки. Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зелёной полосой шириной не менее 10 м. Проектную мощность учреждения следует рассчитывать с учетом обслуживания населения муниципального района. |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | автомобилей на 10 тыс. чел. | 1 в пределах зоны 15 мин. доступности на специальном автомобиле | га на 1 автомобиль | 0,05, но не менее 0,1 га | - |
| Аптечные учреждения | объект | 1 | га | для отдельно стоящих аптек – 0,3 | - |
| Молочные кухни | порций в сутки на 1 ребенка до года | 4 | га на 1000 порций | 0,015, но не менее 0,15 га на объект | При молочных кухнях предусматривать раздаточные пункты. Возможно, размещение объектов совместно с прочими объектами здравоохранения. |

4.4	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания

4.4.1	Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории городского поселения, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

4.4.2	Для организации общественного обслуживания рационально использовать принципы кооперирования учреждений обслуживания и выделения отдельных функциональных блоков учреждений.

4.4.3	Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого из них услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

4.4.4	Радиус обслуживания населения объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания для поселения принимать в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

| Объекты обслуживания | Радиус обслуживания, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | при среднеэтажной застройке (3-6 эт.) | при малоэтажной застройке (1-2 эт.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Торгово-бытовые учреждения повседневного пользования | 300 | 600 |
| Торгово-бытовые центры жилых районов | 800 | 1000 |
| Отделения связи | 300 | 600 |

4.4.5	Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории поселения и размеры их земельных участков приведены в таблице 14.

4.4.6	Дополнительные мощности для поселения следует принимать для объектов торговли и общественного питания -1%, для бытового обслуживания – 3%.

Таблица 14

| Наименование показателя | Обеспеченность |  | Земельный участок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | Нормативное значение | Ед. измерения | Нормативное значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 280 (100)* | га на 100 кв. м торговой площади | до 20 --- 0,05 – 0,06, 20 – 50 --- 0,04 – 0,05, 50 – 100 --- 0,03 – 0,04, 100 – 500 --- 0,02 - 0,03, свыше 500 --- 0,02. Для отдельно стоящих объектов, при блокировании торговых объектов принимается для суммарной торговой площади блока. | Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров – ориентировочно 5-10 кв. м торговой площади на 1 чел. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| продовольственных товаров | кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 100 (70)* |  |  |  |
| непродовольственных товаров | кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 180 (30)* |  |  |  |
| Рыночные комплексы | кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 25-42 | кв. м на 1 кв. м торговой площади | 14 | На 1 торговое место следует принимать 6 кв. м торговой площади. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование |
| Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 (8)* | га на 100 мест (в зависимости от мощности объекта) | до 50 мест --- 0,2-0,25, 50-150 мест --- 0,2-0,15, свыше 150 мест --- 0,1. | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в организациях, учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме 300 кг/сутки на 1 тыс. чел. |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 9 (2,0)* | - | - | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5-10 % в счет общей нормы. В комплексах бытового обслуживания возможно предусматривать прачечные (60 кг белья в смену на 1 тыс. чел.), химчистки (3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел.). |
| Бани | мест на 1 тыс. чел. | 8 | га | 0,21-0,4 |  |
| Отделения банков | объект | 1 | га на объект | 0,2 — при 2 операц. кассах |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место на 2-3 тыс. чел. | 1 | га на объект | 0,05 — при 3 операц. кассах |  |
| Отделения связи | объект | по нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ | га на группу обслуживаемого населения | до 9 тыс. чел. – 0,07-0,008, 9-18 тыс. чел. – 0,09-0,1 |  |
| Организации и учреждения управления | объект | по заданию на проектирование | кв. м на 1 сотрудника (в зависимости от этажности здания) | 2 – 3 эт. --- 60 – 40, 3—5 эт. --- 54 – 30. | Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности |
| Юридические консультации | объект | 2 | - | Встроенные |  |
| Нотариальная контора | объект | 1 | - | Встроенные |  |
| Гостиницы | мест на 1 тыс. чел. | 7 | кв. м на 1 место | 25-100 мест – 55 |  |
| Общественные уборные | прибор на 1 тыс. чел. | 1 | - | - | Предусматривать в составе общественных центров и местах массового отдыха |

Примечание:

1	Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений и  предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий и других мест приложения труда.

2	В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.

3	* В скобках - для предприятий в жилой застройке.

4.5	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для нуждающихся в социальной поддержке, и маломобильных групп населения

4.5.1	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых - 60 мест на 1000 чел. населения с 60 лет.

4.5.2	Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников и их семей - 0,5 мест на 1000 чел. всего населения.

4.5.3	Показатели плотности застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов, рекомендуется принимать не более 25% площади участка, озеленения - 60% площади участка.

4.5.4	При принятии решения встраивать объекты социального обслуживания в жилые дома и общественные здания необходимо учитывать, что для доступа маломобильных групп населения к объекту в здании должен быть как минимум один приспособленный вход с поверхности земли.

4.5.5	Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида должно быть предусмотрено не менее норм установленных таблицей 15.

Таблица 15

| Место размещения | Норма обеспеченности, мест от общего количества парковочных мест | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10% | Но не менее одного места. |
| в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: |  |  |
| до 100 включительно | 5% | Но не менее одного места. |
| от 101 до 200 | 5 мест и дополнительно 3% |  |
| от 201 до 1000 | 8 мест и дополнительно 2% |  |
| 1001 место и более | 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10% | Но не менее одного места. |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20% | Но не менее одного места. |

Примечание: Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м.

4.5.6	Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов - 17,5 м2 на 1 машино-место (3,5х5,0м).

4.5.7	Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида  – 21,0 м2 на 1 машино-место (3,5х6,0м).

4.5.8	Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида - не менее 
3,5 м.

4.5.9	Расстояние от специализированной автостоянки (гаража-стоянки), обслуживающей инвалидов, должно быть не более 200 м до наиболее удаленного входа, но не менее 15 м до близлежащего дома.

4.5.10	Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов  – не более 300 м.

4.5.11	Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов  – не более 100 м.

4.5.12	Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида - не более 100 м.

4.5.13	Расчетные показатели, применяемые при предоставлении и формировании земельных участков для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей:

-	размер земельного участка - от 600 м2  до 1000 м2;

-	обеспечение электроснабжением  из расчета не менее  12,5 кВт;

-	обеспечение объектами транспортной инфраструктуры – внутри кварталов – дороги не менее V категории;

-	расстояние от границы земельного участка до точки подключения к сетям электроснабжения - не более 20 м.

Прочие расчетные показатели, применяемые при предоставлении и формировании земельных участков для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей, должны приниматься как для индивидуальной жилой застройки.

4.6	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов жилищного строительства

4.6.1	Для предварительного определения потребности в жилой территории следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек:

-	для среднеэтажной застройки - 8 га;

-	для малоэтажной застройки - 10 га;

-	для малоэтажной блокированной застройки - 8 га;

-	для индивидуальной жилой застройки с участками в 0,06 га - 25 га;

-	для индивидуальной жилой застройки с участками в 0,12 га - 50 га;

-	для индивидуальной жилой застройки с участками 0,15 га - 60 га.

Примечание. Размеры жилой территории приведены для жилищной обеспеченности 
23 м2/чел. общей площади.

4.6.2	Показатели плотности для кварталов жилой застройки различных типов следует принимать не более приведенных в таблице 16.

Таблица 16

| Типы застройки | Коэффициент плотности застройки, кв. м/га |  | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «брутто» | «нетто» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Многоквартирная среднеэтажная застройка (3-5 этажей) | 7000 | 9000 | 0,20 |
| Многоквартирная малоэтажная застройка (2-3 этажа) | 4500 | 5000 | 0,25 |
| Малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа) | 5500 | 6500 | 0,35 |
| Застройка одно - двухэтажными домами с участками: 600 кв. м 1200 кв. м 1500 кв. м | 1000 500 450 | 1500 550 500 | 0,20 |

Примечания:

1	Плотности застройки «нетто» определены для жилой территории в составе площади застройки жилых зданий и необходимых для их обслуживания – площадок различного назначения, подъездов,  стоянок, озеленения и благоустройства.

2	Плотности застройки «брутто» приводятся с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания (школ, детских садов, торговли и т.п.).

3	Показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

4	Расчет показателей плотности выполнен для жилищной обеспеченности 23 кв. м на человека.

4.6.3	Расчетная жилищная обеспеченность на человека должна находиться в зависимости от типа застройки в диапазоне не менее 23 кв. м, но не более:

-	при индивидуальной жилой застройке – в расчете на 1 семью отдельный дом;

-	при среднеэтажной и малоэтажной (многоквартирной) жилой застройке – 30 кв. м.

4.6.4	Для общежитий диапазон обеспеченности должен составлять 
13-20 кв. м на человека.

4.6.5	Расчетная жилищная обеспеченность специализированного жилого фонда должна составлять не менее 23 кв. м на каждого члена семьи служащего.

4.6.6	Максимальные размеры земельных участков индивидуальной застройки рекомендуется принимать не более 1500 кв. м.

5	Территории благоустройства и рекреации городского поселения

5.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов благоустройства территории и объектов рекреации

5.1.1	Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта.

5.1.2	Максимальная суммарная площадь зеленых насаждений общего пользования для поселения рассчитывается исходя из норматива 3 м2 
на 1 человека.

5.1.3	Минимальная площадь объектов озеленения общего пользования для поселения определена в таблице 17.

Таблица 17

| Типы объектов озеленения общего пользования | Минимальная площадь объектов озеленения общего пользования, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общегородские парки | 2 |
| Сады жилых районов | 1 |
| Скверы | 1 |
| Поселковые парки | 1 |

5.1.4	Минимальная площадь территории парков, садов и скверов:

-	городских парков – 15 га;

-	парков планировочных районов – 10 га;

-	садов жилых районов – 3 га;

-	скверов - 0,5 га.

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

5.1.5	Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей размещаемых по оси улиц следует принимать не менее18 м, размещаемых с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой не менее 10м.

5.1.6	Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

5.1.7	Размеры территорий объектов массового кратковременного отдыха следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м на 1 посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

5.1.8	Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым, спортивным площадкам.

Ширину дорожек следует принимать кратной 1 м (ширина полосы движения).

5.1.9	Площадь озелененных и благоустраиваемых территорий в кварталах жилой застройки для поселения следует принимать не менее 5 м2 на 1 человека. Из них собственно озелененные территории должны составлять - не менее 50 %.

Примечание. В площадь озелененных и благоустраиваемых территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. Площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки в состав озелененных и благоустраиваемых территорий включаются, если они составляют не более 30 % площади озелененных и благоустраиваемых территорий.

5.1.10	Рекреационные и природоохранные функции в поселке выполняют также:

-	озелененные территории ограниченного пользования - территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

-	озелененные территории специального назначения - озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

Площадь озеленения таких объектов должна составлять не менее 20 % их территории.

5.1.11	Минимальный процент озеленения санитарно-защитных зон для предприятий IV, V классов - не менее 60%; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий I класса - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

5.1.12	Нормы обеспеченности и размеры земельных участков для рекреационных объектов поселения следует принимать согласно таблице 18.

Таблица 18

| Наименование объекта | Норма обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | Норма размера земельного участка, м2 на место |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Туристические базы | 5 | 65-80 |
| Туристические базы для семей с детьми | 1 | 95-120 |
| Молодежные лагеря | 7 | 140-160 |
| Туристические гостиницы | 5 | 50-75 |
| Дома отдыха (пансионаты) | 9 | 120-130 |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | 9 | 140-150 |

6	Территории специального назначения и промышленных объектов городского поселения

6.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов специального назначения

6.1.1	Территория муниципального образования подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

6.1.2	Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями Санитарные правила содержания территорий населенных мест. СанПиН 42-128-4690-88, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

6.1.3	Полигоны размещаются за пределами населенного пункта. Размер санитарно-защитной зоны определен в таблице 8. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны уточняется при расчете газообразных выбросов. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Размер зоны менее 500 м не допускается.

6.1.4	Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов устанавливаются в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Размеры санитарно- защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 100 | 0,05 | 300 |
| св. 100 | 0,05 | 500 |
| Полигоны | 0,02 - 0,05 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |

Примечание:

1	Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

2	Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований п. 8.6 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

6.1.5	Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

6.1.6	Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

6.1.7	Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

-	жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

-	скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

-	автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

6.1.8	Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

6.1.9	Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохраной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

6.1.10	Размер земельного участка для территории кладбища принимается исходя из нормы 0,24 га на 1 тыс. человек, в соответствии со СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, но не может быть больше 
40 га.

6.1.11	Кладбища смешанного и традиционного захоронения размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии:

-	500 метров - кладбища площадью от 20 до 40 га;

-	300 метров -  кладбища площадью от 10 до 20 га;

-	100 метров - кладбища площадью до 10 и менее га;

-	50 метров - для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации.

6.1.12	Крематории размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии:

-	1000 метров - при количестве печей более одной;

-	500 метров - без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью.

6.2	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения промышленных объектов

6.2.1	Промышленные предприятия следует размещать на территории промышленных зон в составе групп предприятий (промышленных узлов) с общими вспомогательными производствами или объектами инфраструктуры.

6.2.2	Первая и последующие очереди строительства или реконструкции промышленного узла должны проектироваться и строиться как пусковой комплекс с законченными общеузловыми объектами, транспортными и инженерными сетями и объектами социального обслуживания работников.

6.2.3	Пусковой комплекс должен размещаться компактно, на одной площадке, без необоснованных разрывов между границами промышленных предприятий. На пусковой комплекс и каждую очередь строительства промышленного узла следует разрабатывать проект планировки.

6.2.4	При размещении промышленных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

6.2.5	Размеры и степень интенсивности использования территории промышленных зон следует принимать в зависимости от специфики производства, с учетом условий размещения зон в структуре поселения и градостроительной ценности различных участков территории поселения.

6.2.6	Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории промышленной зоны.

6.2.7	Площадь участков, предназначенных для озеленения, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Площадь участков, предназначенных для озеленения, не должна, как правило, превышать 15% территории объекта.

6.2.8		Размер участка промышленного предприятия зависит от специфики производства и принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция 
СНиП II-89-80*.

6.2.9	При размещении предприятий и других производственных объектов обязательно выполнение требований охраны окружающей среды: мероприятий по прекращению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. Степень опасности производственных и обслуживающих объектов определяется в порядке, установленном действующим законодательство.

6.2.10	Размеры санитарно-защитных зон производственных объектов устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6.2.11	Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

6.2.12	Режим территории санитарно-защитных зон определен СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7	Обеспечение безопасности территории городского поселения

7.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, обеспечивающих первичные меры пожарной безопасности

7.1.1	Количество пожарных депо для обеспечения населенного пункта–  не менее 1 пожарного депо.

7.1.2	Количество пожарных автомобилей для обеспечения населенного пункта –  не менее 6 пожарных автомобилей.

7.1.3	Количество специальных пожарных автомобилей: Автолестницы и автоподъемники – 1 ед., Автомобили газодымозащитной службы - 1 ед. Количество специальных автомобилей, не указанных в местных нормативах, определяется исходя из местных условий в каждом конкретном случае, с учетом наличия опорных пунктов тушения крупных пожаров.

7.1.4	Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с органами Государственного пожарного надзора из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе не более 200 м от водоема.

7.1.5	При разработке документов территориального планирования необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития поселения в размере необходимой площади земельного участка.

7.1.6	Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование с учетом таблицы 20.

Таблица 20

| Наименование | Тип пожарного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  | V |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Количество пожарных автомобилей в депо, шт. | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Площадь земельного участка пожарного депо, га | 2,2 | 1,95 | 1,75 | 1,6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,85 | 0,55 |

7.1.7	Радиус обслуживания пожарных депо следует принимать 3 км.

7.1.8	Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения (за исключением объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и др. объектов производственного и складского назначения класса функциональной пожарной опасности Ф5) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III, С0 | II, III, С1 | IV, С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

Примечание: Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

7.1.9	Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке (объекты класса функциональной опасности Ф1.4), в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | I, II, III, С0 | II, III, С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

7.1.10	Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и автостоянок закрытого типа I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов - 
15 м.

7.1.11	Противопожарные расстояния между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* и СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*.

7.1.12	Расстояния от жилых и общественных зданий и сооружений до складов нефти и нефтепродуктов I группы следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы, а до складов II группы, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, следует принимать не менее установленных СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

7.1.13	При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ с пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

7.1.14	К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды и пирсы для забора воды пожарными машинами.

7.1.15	Для одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.

7.2	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

7.2.1	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий должны предусматриваться при разработке:

-	генерального плана поселения;

-	проектов планировки районов и кварталов жилой застройки, групп общественных зданий и сооружений;

-	проектов планировки производственных зон и промышленных узлов (районов) и отдельных предприятий;

-	проектов крупных инженерных сооружений.

7.2.2	Решения по инженерной защите территорий от опасных природных процессов должны включать в себя:

-	план поселения с обозначением границ зон, в пределах которых новое строительство запрещено или где должны соблюдаться директивы и нормативные документы, направленные на соблюдение принципов и правил хозяйственного освоения подтапливаемых, оползнеопасных, закарстованных, подверженных эрозии территорий и территорий с техногенными грунтами повышенной сжимаемости, участков русел рек и других водоемов, подлежащих регулированию, очистке, дноуглублению, заключению в трубы;

-	схемы, отражающие мероприятия по инженерной защите территории от затопления, подтопления, опасных геологических процессов для разделов проекта планировки и проекта застройки с обозначением берегоукрепительных сооружений, подсыпанных (намывных) территорий, дамб обвалования прибрежных участков, защищенных дренажной сетью закрытого типа и объектов с локальной защитой от подтопления; контрфорсных укрепительных сооружений, систем штольного дренажа или террасированных участков для защиты оползневых склонов; мест размещения противофильтрационных завес или перехватывающих дренажей на пути потоков грунтовых вод, участков с покрытием, уменьшающим инфильтрацию воды в грунт для защиты от карстово - суффозионных процессов, нагорных и водоотводных каналов на участках холмистого рельефа, оврагов с укрепленным ложем, участков с подсадкой древесно - кустарниковой растительности и террасированных для защиты от эрозионных процессов; участков с искусственным повышением прочности пород и т.д.

7.2.3	Органы местного самоуправления поселения и руководители организаций, находящихся на территории поселения, обязаны информировать население через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам связи о состоянии защиты населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения и территории от их последствий.

7.2.4	При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

7.2.5	Для оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций могут использоваться системы проводного и эфирного радиовещания.

7.3	Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне

7.3.1	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны предусматриваться при разработке:

-	генерального плана поселения;

-	проектов планировки и застройки городского поселения;

-	проектов промышленных районов и узлов;

-	материалов, обосновывающих строительство (ТЭО, ТЭР), а также проектно-сметной документации на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий, зданий, сооружений и линейных сооружений.

7.3.2	Объем и содержание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны поселения должны определяться в зависимости от категорий объектов народного хозяйства по гражданской обороне, с учетом зонирования территории по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных поражающих факторов, а также от характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

7.3.3	Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на действующих (законченных строительством) предприятиях должно также осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

7.3.4	При проектировании световой маскировки населенных пунктов и объектов народного хозяйства кроме требований СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства необходимо выполнять требования, предусмотренные СНиП В II-1-81, СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и Правилами устройства электроустановок.

7.3.5	Оповещение населения поселения, объектов экономики и формирований об угрожающих стихийных бедствиях осуществляется по телевидению, радио, громкоговорящей установкой на автотранспорте, сиренами, всеми ведомственными средствами связи.

7.4	Перечень мероприятий, необходимых для проведения инженерной подготовки и защиты территории городского поселения

7.4.1	Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом существующего положения и прогноза изменения инженерно-геологических и других условий, характера использования и планировочной организации территории.

7.4.2	Выбор отдельных мероприятий по инженерной подготовке оснований или их сочетания осуществляется на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом однородности состава и сложения грунтов, величины и равномерности сжимаемости, содержания органических включений, изменения толщины слоя в пределах расположения здания или сооружения, возможных величин осадки фундаментов.

Примечание. Проведение мероприятий по благоустройству территории допускается только после длительной стабилизации осадок насыпных грунтов. На начальный период возможно использование временного благоустройства (временные проезды, дорожки и т.п.).

7.4.3	При разработке генерального плана городского поселения, проектов планировки его территорий следует предусматривать инженерную защиту от факторов природного риска в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий, СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления, СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003, а также в соответствии с «Общей схемой инженерной защиты территории России от опасных процессов».

7.4.4	В условиях распространения вечномерзлых грунтов принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа геокриологической обстановки территории городского поселения. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов по комплексу стоимости мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов.

7.4.5	Мероприятия по инженерной подготовке территории с вечномерзлыми грунтами должны отвечать требованиям СП 25.13330.2012. Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 и обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического и теплового режима грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных, криогенных и других физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям мерзлотно-грунтовых условий осваиваемой территории.

7.4.6	Для снижения техногенных воздействий на геоэкологический режим застраиваемой территории городского поселения в зависимости от сложности инженерно-геологических условий, криогенного состояния и температурного режима грунтов вечномерзлой толщи, степени заболоченности грунтов в составе проекта мероприятий по инженерной подготовке и охране окружающей среды необходимо предусматривать:

-	вертикальную планировку площадок методом подсыпки, обеспечивающую расчетный температурный режим грунтов и беспрепятственный сток поверхностных вод;

-	устройство сети дренажно-ливневой канализации, регулирующей поверхностный и подземный сток на застраиваемых территориях;

-	разработку карт-схем рекультивации нарушенных в процессе строительства территорий, в том числе рекультивации почвогрунтов, устранения последствий эрозийных и криогенных процессов, технической мелиорации грунтов;

-	создание условий производства работ и эксплуатации для реализации принятого принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований сооружений.

7.4.7	Строительные площадки, расположенные на склонах, должны быть ограждены с нагорной стороны постоянной нагорной канавой с уклоном не менее 0,05, а на участках, подверженных солифлюкции, оползням и другим склоновым процессам и наледеобразованию, рекомендуется проводить специальные мероприятия по закреплению склонов и предотвращению образования наледей.

7.4.8	Насыпи и водопропускные сооружения следует размещать так, чтобы не создавать подпора стоку поверхностных и надмерзлотных вод зоны сезонно-талого слоя на участках распространения льдонасыщенных грунтов и подземного льда.

7.4.9	Вертикальная планировка территории должна производиться с учетом принятого принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений и мерзлотно-грунтовых условий площадки строительства, как правило, в виде подсыпки, по возможности без срезки грунта. Допускается доставка грунта гидромеханизированным способом. Для предотвращения эрозийных процессов откосы подсыпок, выемки и срезки грунта должны быть тщательно закреплены, а траншеи и котлованы своевременно засыпаны.

7.4.10	При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного и мохо-растительного покрова, минимального объема земляных работ.

7.4.11	В качестве методов инженерной подготовки слабых грунтов следует использовать:

-	предпостроечное уплотнение слабых грунтов временной или постоянной пригрузкой основания;

-	полную или частичную замену (выторфовку) слабых водонасыщенных грунтов песком, гравием, щебнем и т.п.;

-	армирование грунта песчаными или гравийными сваями;

-	виброфлотацию рыхлых песков.

В зависимости от инженерно-геологических условий и решаемых задач возможно комплексное применение перечисленных методов.

Выбор варианта уплотнения и типа вертикальных дрен зависит от результатов технико-экономических расчетов и сроков строительства.

7.4.12	Строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

7.4.13	На территориях с высоким стоянием грунтовых вод следует обеспечивать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки не менее 2 м от поверхности земли.

7.4.14	Состав защитных мероприятий и сооружений на подтопленных территориях следует назначать в зависимости от характера подтопления, размеров дренируемой территории, ее гидрогеологических, инженерно-геологических и геокриологических особенностей с учетом прогноза изменения уровня грунтовых вод при эксплуатации застройки.

7.4.15	Отвод поверхностных вод следует предусматривать, как правило, открытыми водостоками с очисткой стока с наиболее загрязненных территорий (автобаз, резервуарных парков и т.д.).

7.4.16	С целью сохранения вечномерзлого состояния грунтов не следует допускать сосредоточенного сброса поверхностных вод в пониженные места рельефа. В сильнольдистых грунтах перепускать воду можно только по поверхности - по ненарушенному мохо-растительному покрову вдоль водоотводящих земляных валов или по лоткам, приподнятым над поверхностью земли. Водоотводные канавы и лотки с надлежащим креплением и теплоизоляцией можно устраивать в грунте засыпки.

7.4.17	Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

7.4.18	Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

7.4.19	Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления и СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003.

7.4.20	За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений.

7.4.21	В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

-	обвалование территорий со стороны водных объектов;

-	искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

-	аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

-	сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, водосбросные сети и другие.

7.4.22	В качестве вспомогательных (некапитальных) средств инженерной защиты следует:

-	использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты;

-	предусматривать:

-	увеличение пропускной способности русел рек, их расчистку, дноуглубление и спрямление;

-	расчистку водоемов и водотоков;

-	проведение ледокольных, ледорезных работ, работ по ликвидации ледовых заторов и ослаблению прочности льда;

-	мероприятия по противопаводковой защите, включающие укрепление берегов на наиболее проблемных местах.

7.4.23	В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

7.4.24	Сооружения для защиты от затопления и подтопления территории проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 и СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ»

Экз. № _______

Проект

2-я редакция

(по состоянию на 18.02.2015 г.)

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

ЧАСТЬ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Муниципальный контракт № 112/1 от 01.12.2014 г.

Директор                                                                      Е.Н. Малышев

Омск 2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Утверждено 
решением Собрания депутатов  муниципального образования 
поселок Уренгой

Пуровского района ЯНАО
от __.__.2015 г.  № _________

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЧАСТЬ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Издание официальное

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение										      5

2	Характеристика и общие показатели развития территории муниципального образования								                                                     5

3	Инженерная инфраструктура городского поселения			     10

3.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов электроснабжения							                             10

3.2	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов теплоснабжения							                             14

3.3	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов газоснабжения							                                         16

3.4	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов водоснабжения							                                         19

3.5	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов водоотведения							                                         23

3.6	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов связи									                             27

4	Транспортная инфраструктура городского поселения			     30

4.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения автомобильных дорог местного значения и иных объектов транспортной инфраструктуры местного значения				                                                    30

5	Социальная инфраструктура городского поселения			                 34

5.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов физической культуры и массового 
спорта												     34

5.2	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов образования, культуры и искусства			                                         35

5.3	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов здравоохранения							                             37

5.4	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания			     38

5.5	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для нуждающихся в социальной поддержке, и маломобильных групп населения					                                         39

5.6	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов жилищного строительства					                                        40

6	Территории благоустройства и рекреации городского поселения	                43

6.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов благоустройства территории и объектов рекреации	                                        43

7	Территории специального назначения и промышленных объектов городского поселения										     45

7.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов специального назначения					                                        45

7.2	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения промышленных объектов							                                        51

8	Обеспечение безопасности территории городского поселения		     52

8.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, обеспечивающих первичные меры пожарной безопасности			     52

8.2	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий				                                                                                        55

8.3	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне			                                                    56

8.4	Обоснование мероприятий, необходимых для проведения инженерной подготовки и защиты территории городского поселения	                                                    58

1	Введение

1.1	Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования поселок Уренгой Пуровского района ЯНАО (далее - местные нормативы, нормативы) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования поселок Уренгой Пуровского района ЯНАО (далее – поселение, муниципальное образование, городское поселение) в сфере градостроительной деятельности.

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения, объектами физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, объектами благоустройства территории, а также иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Кроме того, местными нормативами определяются показатели в области создания благоприятных условий проживания нуждающихся, малоимущих и маломобильных групп населения, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также в области организации и осуществления мероприятий по территориальной  и гражданской обороне поселения.

1.2	Подготовка местных нормативов осуществлена с учетом:

- социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения;

- планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения;

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

1.3	Местные нормативы разработаны на основе действующих федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов, а также строительных, санитарно-эпидемиологических и иных норм и правил. При этом местные нормативы определены с учетом природно-климатических, демографических, ландшафтных, архитектурно-градостроительных особенностей развития поселения.

2	Характеристика и общие показатели развития территории муниципального образования

2.1	Документами территориального планирования поселения определяются назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого перспективного развития территорий поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

2.2	Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

2.3	Основным документом территориального планирования поселения, является «Генеральный план п.г.т. Уренгой Пуровского района ЯНАО», утвержденный Решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой Пуровского района ЯНАО от 27.04.2007 г. № 68.

2.4	Муниципальное образование поселок Уренгой входит в состав территории муниципального образования Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Законом ЯНАО от 20.12.2004 № 113-ЗАО «О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района» муниципальное образование наделено статусом городского поселения.

В состав муниципального образования входит один населенный пункт – поселок городского типа Уренгой.

2.5	Поселение расположено в северной части Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Площадь территории муниципального образования составляет 2852 га.

Пгт. Уренгой расположен на берегу р. Пур в 245 км от устья в междуречье ее притоков Большая и Малая Хадырьяха.

2.6	Климат суровый, континентальный с длительной (около 7 месяцев) снежной морозной зимой, с ветрами, метелями и коротким (1,5-2,0 месяца) прохладным дождливым летом.

Климатический подрайон – 1Б.

Район крайнего севера.

2.7	Источником водоснабжения пгт.Уренгой являются подземные воды межмерзлотного водоносного горизонта.

2.8	Гидрографическая сеть территории представлена основной рекой Пур и ее правыми притоками - Малая Хадырьяха и Большая Хадырьяха, а также большим количеством озер и болот. Коэффициент густоты речной сети - 0,42 км/км2. Анализ данных многолетних наблюдений за уровнем воды показывает, что выход воды на пойму в половодье по всем створам наблюдается с очень высокой повторяемостью. Практически при прохождении максимальных уровней вода выходит на пойму ежегодно. Масштабы затопления (подтопления) значительно изменяются по годам, в зависимости от величины и продолжительности стояния уровней.

2.9	В непосредственной близости от пгт. Уренгой имеются участки распределенного фонда недр – Восточно – Уренгойский, Западно-Ярояхинский, Яро-Яхинский, Усть-Ямсовейский, Береговой лицензионные участки.

2.10	Климатические параметры, которые применяются при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке поселения определены СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

2.11	Для муниципального образования, исходя из геологических, геокриологических, гидрогеологических, гидрологических и др. условий, выполнена оценка инженерно-строительных условий для градостроительного освоения, которая включает следующее деление территории:

1)	территории ограниченно благоприятные для освоения. К ним относятся:

  - участки плоского пониженного рельефа с близким залеганием уровня грунтовых вод (до 2 м),

  - заболоченные и заторфованные участки с мощностью торфа до 2 м,

- территории неблагоприятные для освоения. К ним относятся:

  - участки с уклонами поверхности менее 0,5%,

  - участки с уклонами более 10% (склон р. Пур и ее притоки),

  - пойма р. Пур, в пределах которой развиты грунты с пониженной несущей способностью, затапливаемая паводками редкой повторяемости;

  - участки, затопляемые расчетными паводками 1% обеспеченности.

2.12	К территориям нормативного недропользования  относятся месторождения полезных ископаемых (разведанные месторождения, включенные в государственные балансы запасов).

2.13	Градостроительному освоению территорий, имеющих инженерно-строительные ограничения, должны предшествовать мероприятия:

- по защите территории пгт. Уренгой от затопления паводками редкой повторяемости;

  - по организации водоотведения поверхностного стока и  его очистке на модульных очистных сооружениях;

  - по формированию рельефа для нового гражданского строительства, в том числе – вертикальная планировка, осушение (с возможным выторфовыванием);

  - по формированию зон отдыха.

2.14	Основу экономики Пуровского района, в состав которого входит муниципальное образование, составляет нефтегазовый сектор.

Ближайшим значимым экономическим центром является г. Новый Уренгой, расположенный в 82 км от поселения.

2.15	Муниципальное образование расположено на расстоянии 12 км от основной автомобильной магистрали Ямало-Ненецкого автономного округа - автомобильной дороги окружного значения «Сургут-Салехард».

Расстояние от пгт. Уренгой до административного центра Пуровского района – г. Тарко-Сале составляет 157 км.

Ближайшая железнодорожная станция Коротчаево на железнодорожной магистрали Тюмень – Новый Уренгой расположена в 12 км к западу от пгт. Уренгой с противоположной стороны р. Пур.

Переправа через р. Пур осуществляется с помощью понтонных переправ.

На территории поселения расположен аэропорт.

По р. Пур осуществляется судоходство по маршруту Тарко-Сале – Уренгой – Самбург.

2.16	Классификация населённых пунктов по численности населения по величине и типу, установлена региональными нормативами градостроительного проектирования ЯНАО. Место в такой классификации пгт. Уренгой при численности населения 11 018 чел. отражено в таблице 1.

Таблица 1

| Тип и статус населённых пунктов | Классификация населённых пунктов по численности населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | большие | средние | малые |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Городские |  |  |  |
| Город окружного значения, центр автономного округа | - | - | до 50 тыс. |
| Город окружного значения | Свыше 100 тыс. | до 100 тыс. | до 50 тыс. |
| Поселок городского типа, районный центр | 10,0 - 20,0 тыс. | - | - |
| Поселок городского типа (на промышленной основе), центр поселения | - | 5,0 - 10,0 тыс. | до 5,0 тыс. |
| Поселок городского типа | 10,0 - 20,0 тыс. | 5,0 - 10,0 тыс. | до 5,0 тыс. |

2.17	Перспективы развития и планировки территории муниципального образования определяются с учетом:

- местоположения поселения в системе расселения Ямало-Ненецкого автономного округа;

- численности населения поселения на расчетный срок;

- социально-экономической специализации и роли поселения в системе формируемых центров обслуживания населения в регионе и формирования подцентров обслуживания населения в поселении;

- историко-культурного значения муниципального образования;

- прогноза социально-экономического развития территории поселения;

- особых условий использования территории поселения.

Перспективными направлениями развития экономики муниципального образования являются:

- нефтегазовый сектор, в том числе геологоразведочная деятельность;

- транспорт.

К приоритетным сферам социально-экономического развития муниципального образования поселения также относятся:

- жилищное строительство;

- благоустройство;

- малое предпринимательство;

- инженерная инфраструктура.

2.18	Развитие территорий поселка должно осуществляться в соответствии с генеральным планом поселения, документами территориального планирования регионального и муниципального уровней, с учетом нормативно-технических и нормативно-правовых актов в области градостроительства федерального, регионального и местного значения.

2.19	Потребность в территории для развития поселения и населенного пункта, определяется на основании документов генерального плана муниципального образования.

2.20	Организацию территории поселения необходимо осуществлять на основе сравнения нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения в среде обитания с факторами вредного воздействия, максимального сохранения естественных экологических систем.

2.21	Планировочную организацию территории поселения следует проектировать в увязке с хозяйственно-экономическими и социальными интересами всех собственников и пользователей земли. При этом необходимо предусматривать меры по улучшению природной среды, развитию системы культурно-бытового обслуживания, дорожно-транспортной сети и инженерного обеспечения.

2.22	Планировочную структуру жилой зоны следует формировать в соответствии с общей планировочной структурой муниципального образования, учитывая градостроительные, природные особенности территории, трассировку улично-дорожной сети. Также при формировании жилой зоны должны выдерживаться принципы компактности планировочного образования, защищенности от неблагоприятных природных воздействий, сокращения радиусов доступности объектов системы обслуживания.

При размещении жилой застройки, общественных зданий и сооружений, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы и требования безопасности.

2.23	Градостроительное зонирование территории муниципального образования определяет границы территориальных зон. Градостроительные регламенты территориальных зон, устанавливающие для них виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, а также режимы использования зон с особыми условиями использования территории, утверждаются органами местного самоуправления поселения в составе правил землепользования и застройки муниципального  образования с учетом требований, установленных федеральными, региональными нормативными правовыми актами, а также настоящими местными нормативами.

2.24	Территория муниципального образования  обеспечивается следующими  инженерными системами: электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, связь.  Перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения прорабатываются в  Генеральном плане муниципального образования, программах социально-экономического развития поселения.

3	Инженерная инфраструктура городского поселения

3.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов электроснабжения

3.1.1	Основные решения по электроснабжению потребителей поселка разрабатываются в генеральном плане, проекте планировки территории и схеме развития электрических сетей.

В составе концепции развития муниципального образования рассматриваются основные вопросы перспективного развития системы электроснабжения на расчетный срок с выделением первой очереди, выполняются расчет электрических нагрузок и их баланс, распределение нагрузок по центрам питания, закрепление площадок для новых электростанций и подстанций.

3.1.2	Результаты расчета электрических нагрузок необходимо сопоставлять со среднегодовыми темпами роста нагрузок, полученными из анализа их изменения за последние 5 - 10 лет и при необходимости корректировать.

3.1.3	При реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения (РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

3.1.4	Проектирование сетей электроснабжения поселка и определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

3.1.5	Укрупненные показатели электропотребления в поселке допускается принимать в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

Для муниципального образования укрупненные показатели электропотребления установлены в Основной части настоящих нормативов.

3.1.6	При проектировании электроснабжения поселка необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемой территории.

3.1.7	Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

3.1.8	Существующие электрические сети, попадающие под проектируемую застройку, подлежат переносу по новой трассе, а подстанции 6/0,4 кВ - демонтажу.

3.1.9	Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

3.1.10	Воздушная линия электропередачи размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения или землям поселений и предназначенных для установки опор указанных линий.

Обособленные земельные участки, отнесенные к одной категории земель и предназначенные (используемые) для установки опор одной воздушной линии электропередачи (линий связи, обслуживающей электрическую сеть), могут быть учтены в государственном земельном кадастре в качестве одного объекта недвижимого имущества (единого землепользования) с присвоением одного кадастрового номера.

3.1.11	Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как:

- площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;

- площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации.

3.1.12	Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон (СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

3.1.13	Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, установлен в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02. 2009 № 160).

3.1.14	Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

3.1.15	Распределительные и трансформаторные подстанции (РП и ТП) напряжением до 10 кВ следует предусматривать закрытого типа.

3.1.16	В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

3.1.17	В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума, вибрации и электромагнитного излучения в соответствии с действующими стандартами и нормами (пункт 7.1.15 «Правила устройства электроустановок» (далее ПУЭ) и пункт 5.4 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).

3.1.18	Для подстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.1.19	При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 25 м, в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

3.1.20	Высоту расположения электрооборудования подстанций следует определять расчетным путем исходя из высоты снежного покрова и снежного заноса.

3.1.21	Ориентировочные размеры участков для размещения отдельно стоящих объектов системы электроснабжения при разработке генеральных планов принимать в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

3.1.22	На основании того, что основными электро приемниками гаражей и гаражных кооперативов являет нагрузка сети электроосвещения, нормируемая освещенность гаража не превышает 100лк., при расчете нагрузок электроснабжения будет справедливо применить нормы установленные СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

3.2	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов теплоснабжения

3.2.1	Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с учетом инвестиционных программ в области теплосбережения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В схеме должны быть решены принципиальные вопросы технологии, мощности, размеров сетей, даны рекомендации по очередности осуществления схемы (при наличии такой схемы каждый этап проектирования может представлять собой самостоятельное законченное решение и в то же время органично вписываться в общую перспективу развития населенного пункта).

3.2.2	Теплоснабжение на территории поселения следует предусматривать:

- централизованное – от котельных, центральных тепловых пунктов;

- децентрализованное – от автономных генераторов тепла, работающих на местных видах топлива.

Выбор варианта осуществляется на основании технико-экономических расчетов.

3.2.3	На основании технико-экономического обоснования могут применяться:

- автоматизированные «крышные» котельные модульного типа (устанавливаются обычно на крыше зданий, сооружений, но могут быть смонтированы и в подвале здания, установлены во дворе);

- наземные контейнерные котельные (в т.ч. передвижные), работающие на природном газе, функционирующие без постоянного обслуживающего персонала;

- поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.

3.2.4	При согласовании с электроснабжающими организациями допускается электрическая система отопления. Для объектов, размещаемых в зонах охраняемого ландшафта, предпочтение следует отдавать электрокотельным.

Применение электроотопления возможно также для отдельно стоящих зданий при достаточной мощности источников электроснабжения.

3.2.5	Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, родильные дома, детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей и др.), надежность теплоснабжения должна обеспечиваться одним из следующих решений:

- установкой резервных источников тепла, обеспечивающих отопление здания в полном объеме, в том числе с использованием электроэнергии;

- двусторонним питанием от разных магистралей.

3.2.6	Размещение котельных на территории застройки определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектами планировки, генеральными планами предприятий, с учетом санитарных и противопожарных требований.

3.2.7	Мощность водоподготовительной установки котельной, а также мощность сетевых и подпиточных насосов должна рассчитываться с учетом возможного увеличения расхода воды на 10% сверх расчетного.

3.2.8	При обеспечении незамерзаемости водопроводных сетей методом подогрева воды для определения расчетной теплопроизводительности котельных следует учитывать дополнительно расходы тепла на подогрев водопроводной воды.

3.2.9	При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта - по удельным тепловым характеристикам зданий (СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

3.2.10	Климатологические данные для проектирования сетей теплоснабжения поселения принимаются согласно СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

3.2.11	При расчетной температуре наружного воздуха равной -46 о С укрупненный максимальный показатель тепловой нагрузки на отопление на 1 м2 для поселения определен согласно СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и равен 0,65 Гкал/год.

Тепловая нагрузка иных объектов (в том числе промышленности) уточняется на стадии проектирования таких объектов и согласно фактическим тепловым нагрузкам -  для существующих объектов.

3.2.12	Для определения трассы и способов прокладки тепловых сетей требования и нормативы установлены СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения, СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, ВСН 11-94.

3.2.13	Расчетные параметры теплоносителя в тепловых сетях следует принимать в соответствии с техническими условиями теплоснабжающих организаций. Расчетные параметры теплоносителя от индивидуальных котельных рекомендуется принимать 105 - 70 °С.

3.2.14	Для жилищно-коммунальной застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.

3.2.15	От каждого районного источника тепла следует предусматривать не менее двух выводов тепловых сетей к потребителям.

3.2.16	При техническом обосновании следует предусматривать по два ввода в каждый квартал от разных магистральных или распределительных тепловых сетей с взаимным внутриквартальным резервированием путем устройства перемычки между ними.

3.2.17	Границы и режим использования охранных зон тепловых сетей определены приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

3.3	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов газоснабжения

3.3.1. Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемой газоснабжения городского поселения в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

3.3.2.Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров.

3.3.3	Для потребителей газа, которые не подлежат ограничению или прекращению газоснабжения, перечень которых утверждается в установленном порядке, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа.

3.3.4	Внутренние диаметры газопроводов следует определять расчетом из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

3.3.5	Выбор схем газораспределения следует проводить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления поселения, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, ГРС и др.). Выбор той или иной схемы сетей газораспределения в проектной документации должен быть обоснован экономически и обеспечен необходимой степенью безопасности. Любое изменение существующей сети должно осуществляться с сохранением характеристик надежности и безопасности.

3.3.6	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения, сетей газоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 и СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003, СП 21.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91.

3.3.7	Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) должны проектироваться и сооружаться так, чтобы при восприятии нагрузок и воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока службы, установленного заданием на проектирование, были обеспечены необходимые по условиям безопасности прочность, устойчивость и герметичность. Не допускаются деформации газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут привести к нарушениям их целостности и герметичности.

3.3.8	Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых не допускается.

3.3.9	В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м. При этом транзитная прокладка газопроводов по территориям объектов, не газифицированных от данного газопровода, должна быть согласована с владельцем (правообладателем) данного объекта и эксплуатационной организацией.

3.3.10	Газонаполнительные станции (ГНС) и газонаполнительные пункты (ГНП) следует размещать вне селитебной зоны поселения, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилым зданиям.

3.3.11	Площадку для размещения ГНС и ГНП следует выбирать с учетом расстояний до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, ГНП, а также наличия в районе строительства автомобильных дорог и пожарных депо.

3.3.12	Площадку для строительства ГНС и ГНП следует выбирать с учетом наличия снаружи ограждения противопожарной полосы из вспаханной земли или полосы, выполненной из наземного покрытия, не распространяющего пламя по своей поверхности, шириной 10 м и минимальных расстояний, м, до лесных массивов пород: хвойных - 50, лиственных - 20, смешанных - 30. По противопожарной полосе должен быть предусмотрен проезд только пожарных машин.

3.3.13	Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, для станций производительностью:

- 10 тыс. т/год – 6 га;

- 20 тыс. т/год – 7 га;

- 40 тыс. т/год – 8 га.

3.3.14	Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

3.3.15	Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие пункты редуцирования газа:

-	газорегуляторные пункты (ГРП);

-	газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа;

-	газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ);

-	газорегуляторные установки (ГРУ).

3.3.16	Требования к размещению и оборудованию пунктов редуцирования газа определяется согласно п. 6 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, на территории промышленных предприятий - СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.

3.3.17	Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не относящихся к ним, определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.3.18	Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

3.3.19	Основными статьями потребления газа в городском поселении являются: производство тепловой энергии, приготовление пищи населением, горячее водоснабжение, автономное теплоснабжение.

3.3.20	Расчет укрупненных показателей потребления газа производится согласно СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

3.3.21	Для муниципального образования укрупненные показатели газоснабжения установлены в Основной части настоящих нормативов.

3.4	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов водоснабжения

3.4.1	Проектирование и строительство новых, реконструкция и развитие действующих систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемой водоснабжения муниципального образования с учетом программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территории поселка.

В схеме должны быть решены принципиальные вопросы технологии, мощности, размеров сетей, даны рекомендации по очередности осуществления схемы (при наличии такой схемы каждый этап проектирования может представлять собой самостоятельное законченное решение и в то же время органично вписываться в общую перспективу развития населенного пункта).

3.4.2	Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

3.4.3	Проектирование и расчет систем водоснабжения поселения следует производить в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, РСН 68-87 «Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса», постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», экологических и ресурсосберегающих требований.

3.4.4	Расчетное среднесуточное водопотребление определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

3.4.5	При проектировании системы водоснабжения поселка удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения, нужды  следует принимать в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

3.4.6	Для муниципального образования удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения установлены в Основной части настоящих нормативов.

3.4.7	Расход воды на производственные нужды определяется в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и технологическими данными предприятий.

3.4.8	Норма расхода воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

3.4.9	В соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» максимальный коэффициент суточной неравномерности водопотребления (Кmax) следует принимать – 1,2, часовой неравномерности водопотребления – 1,4.

3.4.10	Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.

3.4.11	Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.

3.4.12	Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

3.4.13	Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением не допускается.

3.4.14	Выбор источника производственного водоснабжения следует производить с учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды.

3.4.15	При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и другие).

3.4.16	Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребления.

3.4.17	При использовании вод для хозяйственно-бытовых нужд должны проводиться мероприятия по водоподготовке в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

Методы обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки и расчетные дозы реагентов следует устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

3.4.18	Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,01 по направлению к выпуску, при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

3.4.19	Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

3.4.20	Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

-	для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

-	для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не больше 100 мм;

-	для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не больше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

3.4.21	Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм и более и транзитном расходе не менее 80 % суммарного расхода; для меньших диаметров - при обосновании.

3.4.22	При ширине улиц в пределах красных линий не менее 60 метров допускается прокладка сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

3.4.23	Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допускается.

3.4.24	Водопроводные сооружения должны иметь ограждения.

3.4.25	Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

3.4.26	Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается.

3.4.27	Источники водоснабжения, водопроводные сооружения (водозаборные, водоподготовки и водопроводные станции), а также водоводы должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

3.4.28	ЗСО источников водоснабжения организуются в составе трех поясов.

3.4.29	Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

3.4.30	Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО должны быть установлены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.31	Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

3.4.32	В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и другие).

3.4.33	Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также	 прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

3.4.34	Ориентировочные размеры территории для размещения водопроводных очистных сооружений при разработке генерального плана поселка следует принимать в зависимости от их производительности (единица измерения - тыс. куб. м/сут.) в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

3.4.35	Противопожарный водопровод должен предусматриваться в поселке и объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

3.4.36	Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности, СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности, РСН 68-87 «Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса», постановления Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

3.5	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов водоотведения

3.5.1	Проектирование и строительство новых, реконструкция и развитие действующих систем водоотведения следует осуществлять в соответствии со схемой водоотведения муниципального образования с учетом программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территории поселка, схем комплексного использования и охраны вод, генеральных планов промышленных узлов.

При проектировании необходимо рассматривать целесообразность кооперирования систем канализации объектов, учитывать экономическую и санитарную оценки существующих сооружений, предусматривать возможность их использования и интенсификацию их работы.

3.5.2	Проекты канализации объектов должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.

При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения, а также предусматривать систему ливневой канализации.

3.5.3	Проектирование и расчет систем канализации населенного пункта, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии с СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, РСН 68-87 «Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса», постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» и постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3.5.4	Наземная и надземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенного пункта не допускается.

При укладке канализационных трубопроводов за пределами населенного пункта и на площадках промпредприятий допускается наземная или надземная прокладка трубопроводов с обеспечением необходимых требований надежности эксплуатации и техники безопасности, с учетом прочностных характеристик трубы при воздействии на ее опоры ветровых нагрузок и пр.

3.5.5	Расположение сетей в генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций должны приниматься согласно СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

3.5.6	В соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» разрыв между канализационными насосными станциями и близко расположенными сооружениями следует назначать исходя из методов использования вечномерзлых грунтов в качестве основания. При застройке с использованием грунтов основания по I принципу - разрыв определяется по теплотехническому расчету, но должен быть по санитарным соображениям не менее 20 м.

3.5.7	При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно п. 3.4 настоящей части нормативов, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

3.5.8	Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных - по укрупненным нормам расхода воды на единицу продукции или сырья либо по данным аналогичных предприятий.

3.5.9	Удельное водоотведение в неканализованных районах определено в Основной части настоящих нормативов.

3.5.10	Выбор схем и систем канализации объектов следует производить с учетом требований к очистке сточных вод, рельефа местности, геологических, гидрологических условий и других факторов.

3.5.11	В поселке следует использовать преимущественно централизованную систему канализации, позволяющую осуществлять сбор и отвод сточных вод от возможно большего числа объектов.

3.5.12	Водоотведение из поселка бытовых и промышленных стоков, как правило, должно решаться комплексно.

3.5.13	Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод в соответствии с СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

3.5.14	При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп допускается (для первой очереди строительства) устройство децентрализованной системы канализации, при этом рекомендуется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом.

3.5.15	Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории необходимо выполнять в соответствии с технологическими требованиями, указаниями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*и общими требованиями СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

3.5.16	Размеры земельных участков, необходимые для размещения канализационных очистных сооружений, ориентировочно следует принимать в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

3.5.17	Очистные сооружения следует размещать в закрытых отапливаемых, по возможности сблокированных зданиях.

3.5.18	Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. куб. м/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического и экологического надзора.

3.5.19	Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3.5.20	Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений систем канализации следует выполнять согласно СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

3.5.21	Территория канализационных очистных сооружений, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

Дождевая канализация

3.5.22	Отвод поверхностных вод должен осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» и СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

3.5.23	Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на селитебной территории поселка (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые центры), перед сбросом в дождевую канализацию или централизованную систему коммунальной канализации должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.

3.5.24	Отвод поверхностных вод следует предусматривать, как правило, открытыми водостоками с очисткой стока с наиболее загрязненных территорий (автобаз, резервуарных парков и т.д.).

3.5.25	В соответствии СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 при соответствующем обосновании и по согласованию с органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора, допускается отведение поверхностных сточных вод по открытой системе водостоков с использованием разного рода лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами.

3.5.26	Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций.

3.5.27	В открытой дождевой сети наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав следует принимать в соответствии с СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

3.5.28	Дождеприемники следует предусматривать:

-	в лотках улиц с продольным уклоном - на затяжных участках спусков, на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

-	в пониженных местах, не имеющих свободного стока поверхностных вод, - при пилообразном профиле лотков улиц, в конце затяжных участков спусков на территориях дворов и парков.

В пониженных местах наряду с дождеприемниками, имеющими решетки в плоскости проезжей части (горизонтальные), допускается применение дождеприемников с отверстием в плоскости бордюрного камня (вертикальные) и комбинированного типа с горизонтальной и вертикальной решетками.

3.5.29	В лотках улиц с продольным уклоном не рекомендуется применять дождеприемники вертикального и комбинированного типов.

3.5.30	На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70% годового объема стока для селитебной территории поселка и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока с площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

3.5.31	Среднегодовые, расчетные объемы поверхностных сточных вод, а также расчетные расходы дождевых и талых вод следует определять по СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

3.5.32	Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечать требованиям Водного кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» в соответствии с категорией водопользования водоема.

3.5.33	Выбор метода очистки поверхностного стока, а также тип и конструкция очистных сооружений (открытые или закрытые) определяются их производительностью, необходимой степенью очистки по приоритетным показателям загрязнения и гидрогеологическими условиями (наличием территории под строительство, рельефом местности, уровнем грунтовых вод и т.д.).

3.6	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов связи

3.6.1	Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2	При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

Для оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций могут использоваться системы проводного и эфирного радиовещания.

3.6.3	Расчет обеспеченности жителей поселка объектами связи приведен в Основной части настоящих нормативов.

3.6.4	Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 2, в соответствии с СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи.

Таблица 2

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Кабельные линии |  |  |
| Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: |  |  |
| при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м | 0,021 |  |
| то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м | 0,013 |  |
| то же, на глубине более 1,3 м | 0,006 |  |
| Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах | 0,001 |  |
| Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения | 0,29 |  |
| Вспомогательные осевые узлы выделения | 1,55 |  |
| Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, м 2: |  |  |
| 3000 | 1,98 |  |
| 6000 | 3,00 |  |
| 9000 | 4,10 |  |
| Технические службы кабельных участков | 0,15 |  |
| Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей | 0,37 |  |
| Воздушные линии |  |  |
| Основные усилительные пункты | 0,29 |  |
| Дополнительные усилительные пункты | 0,06 |  |
| Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) | по заданию на проектирование |  |
| Радиорелейные линии |  |  |
| Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: |  |  |
| 40 | 0,80/0,30 |  |
| 50 | 1,00/0,40 |  |
| 60 | 1,10/0,45 |  |
| 70 | 1,30/0,50 |  |
| 80 | 1,40/0,55 |  |
| 90 | 1,50/0,60 |  |
| 100 | 1,65/0,70 |  |
| 110 | 1,90/0,80 |  |
| 120 | 2,10/0,90 |  |
| Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: |  |  |
| 30 |  | 0,80/0,40 |
| 40 |  | 0,85/0,45 |
| 50 |  | 1,00/0,50 |
| 60 |  | 1,10/0,55 |
| 70 |  | 1,30/0,60 |
| 80 |  | 1,40/0,65 |
| 90 |  | 1,50/0,70 |
| 100 |  | 1,65/0,80 |
| 110 |  | 1,90/0,90 |
| 120 |  | 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы |  | 0,4 |

Примечания:

1	Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

2	Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

-	при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

-	при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

3	Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.

3.6.5	Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи.

3.6.6	Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи должна устанавливаться по таблице 3.

Таблица 3

| Линии связи | Ширина полос земель, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Кабельные линии |  |
| Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы): |  |
| для линий связи (кроме линий радиофикации) | 6 |
| для линий радиофикации | 5 |
| 2. Воздушные линии |  |
| Полоса земли для установки опор и подвески проводов (по всей длине трассы) | 6 |

3.6.7	Полосы земель для кабельных линий связи размещаются относительно расположения автомобильных дорог согласно СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

3.6.8	Проектирование устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует производить в соответствии с РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети и возможностью управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

3.6.9	Технологические требования к зданиям и сооружениям должны соответствовать п. 17 РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

3.6.10	Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

3.6.11	Проектирование устройств связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий в поселении осуществляется согласно ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

4	Транспортная инфраструктура городского поселения

4.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения автомобильных дорог местного значения и иных объектов транспортной инфраструктуры местного значения

4.1.1	Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон специального охранного назначения.

4.1.2	Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

4.1.3	Расстояния от бровки земляного полотна дорог общей сети I, II, III категорий до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, но не менее: до жилой застройки – 100 м; садово-дачной застройки – 50 м; для дорог IV категории - соответственно 50 и 25.

Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

4.1.4	В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

4.1.5	На автомобильных дорогах всех категорий следует предусматривать оформление и озеленение с учетом соблюдения принципов ландшафтного проектирования, охраны природы, обеспечения естественного проветривания дорог, защиты придорожных территорий от шума, природных, хозяйственных, исторических и культурных особенностей районов проложения дорог.

4.1.6	Требование к обустройству дорог и к защитным дорожным сооружениям приведены в СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

4.1.7	Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

4.1.8	Категории и параметры улиц и дорог поселения (минимальные значения) следует принимать согласно таблице 4.

Таблица 4

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | — |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| Общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 4,0 |
| Районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2—4 | 250 | 60 | 3,0 |
| Пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 4,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2—3* | 90 | 70 | 2,0 |
|  | 30 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 2,0 |
| Улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2—4 | 90 | 60 | 2,0 |
|  | 40 | 4,00 | 2 | 50 | 70 | 2,0 |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| Основные | 40 | 3,00-3,50 | 2 | 50 | 70 | 2,0 |
| Второстепенные | 30 | 4,00 | 1-2 | 25 | 80 | 1,0 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| Основные | — | 1,00 | 2-3 | — | 40 | 2-3 |
| Второстепенные | — | 0,75 | 2 | — | 60 | 1,5 |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 1,50 | 1—2 | 30 | 40 | — |

4.1.9	Диапазон габаритов поперечного профиля магистралей городского и районного значения следует принимать по таблице 5.

Таблица 5

| Категория магистральных улиц | Элементы поперечного профиля | Ширина элементов, м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимум | максимум |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городские | Проезжая часть | 17,0 | 35,0* | * включая разделительную полосу - 4 м |
|  | Тротуары | 2 х 2,0 | 2 х 6,0 |  |
|  | Полосы для прокладки инженерных сетей (в зеленой полосе) | 12,0 | 20,0 |  |
|  | Озеленение (специально выделенные территории) | - | 10,0* и более | * бульвар с 2-х рядной посадкой деревьев (кустарников) |
|  | Итого в красных линиях | 33,0 | 77,0 |  |
| Районные | Проезжая часть | 10,0 | 17,0 |  |
|  | Тротуары | 2 х 2,0 | 2 х 4,0 |  |
|  | Полосы для прокладки инженерных сетей (в зеленой полосе) | 12,0 | 20,0 |  |
|  | Озеленение (специально выделенные территории) | - | 10,0* и более | *бульвар с 2-х рядной посадкой деревьев (кустарников) |
|  | Итого в красных линиях | 24,0 | 55,0 |  |

- Примечание. При необходимости полоса для прокладки инженерных коммуникаций может быть выделена в виде самостоятельной технической зоны, проходящей между красной линией улицы и линией регулирования застройки, либо в виде самостоятельной технической зоны по межмагистральной территории (ММТ).

4.1.10	При разработке проекта планировки территории местные проезды для транспортного обслуживания застройки, прилегающей к магистральным дорогам и магистральным улицам городского и районного значения, следует предусматривать шириной не менее 7 м.

4.1.11	Уровень автомобилизации устанавливается заданием на проектирование градостроительной документации. Для предварительных расчетов принимается норматив не менее 300-350 машин на 1000 жителей (включая ведомственные легковые машины и такси).

4.1.12	Нормы обеспеченности населения муниципального образования стоянками автомобилей определены в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и отражены в Основной части настоящих нормативов.

Площадь земельного участка для стоянки одного автотранспортного средства на автостоянках определено в Основной части настоящих нормативов, в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

4.1.13	Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 и СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

4.1.14	Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 2,5 – 2,8 км/км2.

4.1.15	Дальность переходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта и расстояние между остановочными пунктами автобусов на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселка определены согласно с учетом климатических условий территории и указаны в Основной части настоящих нормативов.

4.1.16	Требования к размещению и устройству автобусных остановок определены СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

4.1.17	Основные показатели уровня обеспеченности доступности для населения городского поселения остановок общественного транспорта определены в Основной части настоящих нормативов.

4.1.18	Размещение автозаправочных станций, постов технического обслуживания и специальных площадок для кратковременной остановки автомобилей необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

4.1.19	Мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения определены в Основной части настоящих нормативов.

4.1.20	АЗС следует размещать в придорожных полосах с уклоном не более 40%о, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м, не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

4.1.21	Число постов на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения определено в Основной части настоящих нормативов.

4.1.22	При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС.

4.1.23	При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

4.1.24	Специальные площадки для кратковременной остановки автомобилей предусматривают у пунктов питания, торговли, скорой помощи, источников питьевой воды и в других местах с систематическими остановками автомобилей. На дорогах категорий I - III их следует размещать за пределами земляного полотна.

5	Социальная инфраструктура городского поселения

5.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов физической культуры и массового спорта

5.1.1	Места размещения объектов физической культуры и массового спорта выбираются с учетом действующих требований санитарного законодательства и нормативной документации по планировке территории. Определение их площади застройки и общей площади, этажности определяется генеральным планом поселения и уточняется в проектах планировки территорий.

5.1.2	Зоны размещения физкультурно-спортивных объектов могут размещаться в составе зон жилой застройки, общественно-деловых зон (общеобразовательные школы, учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования) и рекреационных зон.

Участки физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений должны быть обеспечены удобными подъездами и подходами с обязательным соблюдением шумового режима на прилегающей территории жилой застройки и обеспечением санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

5.1.3	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" допускается размещать спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства.

5.1.4	В спортивных зонах проектируются физкультурно-спортивные сооружения и помещения физкультурно-оздоровительного назначения местного (приближенного и повседневного) обслуживания, а также сооружения периодического обслуживания.

5.1.5	Планировочные размеры сооружений, функциональные и технологические требования к проектированию физкультурно-спортивных объектов и сооружений, открытых плоскостных спортивных сооружений, специализированных по видам спорта, и их пропускную способность, необходимую для определения площади вспомогательных помещений для занимающихся спортом, следует принимать в соответствии с СП 31-115-2008. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые физкультурно-спортивные сооружения, СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы, СП 31-113-2004. Бассейны для плавания, СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.

5.1.6	При расчете количества и вместимости спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует учитывать необходимость удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные нормативы обеспеченности в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 и СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

5.1.7	Основные сводные расчетные показатели физкультурно-спортивных комплексов для населенного пункта - общая площадь крытых спортивных сооружений и помещений, площадь спортивных залов и зеркала воды плавательных бассейнов на 1000 жителей, а также площадь территории участков физкультурно-спортивных комплексов на 1 жителя определены в Основной части настоящих нормативов.

5.1.8	В соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* в Основной части настоящих нормативов определена доля физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилой застройке.

5.1.9	При уплотненной застройке физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.

5.1.10	Радиус обслуживания физкультурно-спортивными центрами жилых районов установлен в Основной части настоящих нормативов.

5.1.11	Внутреннее обустройство территории открытых плоскостных сооружений и ее инженерное обеспечение должно производиться согласно СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.

5.2	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов образования, культуры и искусств

5.2.1	Расчетные показатели обеспеченности и доступности учреждений образования, учреждений культуры и искусства, а также радиус обслуживания населения данными объектами для поселения приняты в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» и определены в Основной части настоящих нормативов.

5.2.2	Норма обеспеченности дошкольными учреждения устанавливается в зависимости от демографической структуры населения исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. В поселении при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1 тыс. чел.; при этом на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел.

5.2.3	Норма обеспеченности общеобразовательными школами устанавливается в зависимости от демографической структуры населения исходя из охвата 100% детей с неполным средним образованием (1-9 классы) и 75% детей средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену. В поселении при отсутствии данных по демографии следует принимать не менее 180 мест на 1 тыс. чел.

5.2.4	Основные расчетные показатели по составу и площади земельных участков детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ для поселения приняты в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» и определены в Основной части настоящих нормативов.

5.2.5	Радиус обслуживания населения учреждениями образованиями, учреждениями культуры и искусства для поселения установлен в Основной части настоящих нормативов.

5.2.6	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в санитарно-защитной зоне промышленного объекта или производства не допускается размещать детские площадки, образовательные и детские учреждения.

5.2.7	Основные расчетные показатели по составу и площади земельных участков детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ для поселения определены в Основной части настоящих нормативов.

5.2.8	Требования к проектированию учреждений образования, учреждений культуры и искусства определены в СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 с учетом требований СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и санитарно-гигиенических требований и нормативов.

5.2.9	При расчете количества и вместимости объектов образования и учреждений образования, учреждений культуры и искусства следует учитывать необходимость удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные нормативы обеспеченности в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 и СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

5.3	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов здравоохранения

5.3.1	Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденная постановлением Правительства РФ от 18.10.2013 № 932, устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи.

5.3.2	Размещение объектов здравоохранения определение их площади застройки и общей площади, этажности определяется генеральным планом поселения и уточняется в проектах планировки территорий.

5.3.3	Расчетные показатели обеспеченности и доступности учреждений и предприятий здравоохранения а также радиус обслуживания населения объектами здравоохранения для поселения приняты в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» и определены в Основной части настоящих нормативов.

5.3.4	Требования к проектированию объектов здравоохранения определены в СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

5.3.5	При расчете количества и вместимости объектов здравоохранения следует учитывать необходимость удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные нормативы обеспеченности в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 и СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

5.4	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания

5.4.1	Размещение объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания определение их площади застройки и общей площади, этажности определяется генеральным планом поселения и уточняется в проектах планировки территорий.

5.4.2	Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории поселения, а также радиус обслуживания населения такими приняты в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» и определены в Основной части настоящих нормативов.

5.4.3	В зависимости от размеров миграционных потоков, удаленности тяготеющих населенных пунктов от центра, удобства организации транспортных связей с ним, административного статуса и социально-культурного потенциала центра следует предусматривать дополнительные мощности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Такие мощности определены в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» и определены в Основной части настоящих нормативов.

5.4.4	При расчете количества и вместимости объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания следует учитывать необходимость удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные нормативы обеспеченности в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 и СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

5.5	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для нуждающихся в социальной поддержке, и маломобильных групп населения

5.5.1	Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получение услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

К маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.

5.5.2	Основные требования к обеспечению комфортных условий жизнедеятельности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее - маломобильных групп населения – МГН) на территории поселения определены СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения, СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам, СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям и пр.

Указанные требования необходимо учитывать при разработке документации по территориальному планированию и планировке территории муниципального образования, а также проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений.

5.5.3	В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д. следует осуществлять проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

5.5.4	Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

-	досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

-	безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

-	эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

-	своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.

5.5.5	В жилой застройке для обеспечения соответствующими жилищными условиями МГН необходимо размещение специальных жилых домов. Под специальным жилым домом подразумевается многофункциональное жилое здание для проживания и обслуживания конкретных социальных групп с предоставлением специального обслуживания.

5.5.6	Норма обеспеченности для расчета таких объектов определяется по заданию на проектирование в соответствии с фактической потребностью населения.

5.5.7	Специальный жилой дом сооружается по типовому (индивидуальному) проекту или располагается в специально переоборудованном здании (либо в части жилого дома с отдельными входами), архитектурно-планировочные решения которого соответствуют особенностям проживающего контингента и обеспечивают беспрепятственное пользование предоставляемыми им жилищно-коммунальными, социально-бытовыми и медицинскими услугами.

5.5.8	В специальном жилом доме должно быть оптимизировано соотношение общей площади жилых помещений и площади помещений общественного назначения, установив необходимый для обслуживания проживающих набор помещений культурно-бытового, медицинского и социального назначения. Этажность специального жилого дома не более 5.

5.5.9	Расчетные показатели размера земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, формируемых для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех детей и более, учитываются при выполнении проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов земельных участков на территории, предназначенной для размещения жилой застройки, а также при формировании  таких земельных участков для бесплатного их предоставления.

5.5.10	Основные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для нуждающихся в социальной поддержке, и маломобильных групп населения обозначены в Основной части настоящих нормативов.

5.6	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов жилищного строительства

5.6.1	Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Жилые зоны должны располагаться в границах городского поселения.

5.6.2	Для размещения жилой зоны следует выбирать участки, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению естественного состояния природной среды.

5.6.3	Планировочную структуру жилой зоны следует формировать в соответствии с планировочной структурой городского поселения, учитывая градостроительные, природные особенности территории, трассировку улично-дорожной сети. Необходимо увязывать размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается в жилой зоне по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

5.6.4	Архитектурно-планировочные решения застройки жилой зоны должны быть увязаны с одновременно разрабатываемыми инженерными решениями, принятыми градостроительными решениями в условиях распространения вечномерзлых грунтов.

5.6.5	Жилые здания должны располагаться в соответствии с генеральным планом городского поселения, функциональным зонированием территории населенного пункта.

5.6.6	Для жилищного строительства рекомендуется использовать следующие типы жилой застройки:

-	среднеэтажная жилая застройка (3-5 этажей);

-	малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2-3 этажа);

-	малоэтажная блокированная жилая застройка (1-2 этажа);

-	индивидуальная жилая застройка (1-2 этажа).

5.6.7	В зависимости от использования жилищный фонд подразделяется на:

-	индивидуальный жилищный фонд;

-	жилищный фонд социального использования;

-	специализированный жилищный фонд;

-	жилищный фонд коммерческого использования.

5.6.8	Все виды жилищного фонда подразделяются по уровню комфортности, который устанавливается в задании на проектирование с перечнем требований к габаритам и площади помещений, составу помещений жилья, а также инженерно-техническому оснащению, обеспечивающему возможность регулирования в процессе эксплуатации санитарно-гигиенических параметров воздушной среды.

5.6.9	В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объектов здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

5.6.10	Участок, отводимый для размещения жилых зданий, должен:

-	находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

-	соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

5.6.11	Для предварительного определения потребности в жилой территории следует принимать укрупненные показатели в расчете на 
1000 человек, установленные в Основной части настоящих нормативов в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

5.6.12	Показателями плотности застройки являются:

-	доля застроенной территории (коэффициент застройки) - отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади квартала в целом;

-	показатель плотности застройки "брутто", м2/га - отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала;

-	показатель плотности застройки "нетто", м2/га - отношение общей площади всех жилых этажей зданий к площади жилой территории квартала.

5.6.13	В соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» в Основной части настоящих нормативов установлены показатели плотности для кварталов жилой застройки различных типов.

5.6.14	Расчетная жилищная обеспеченность определяется дифференцированно на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома, типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, доли фонда, строящегося за счет средств населения.

5.6.15	Показатели жилищной обеспеченности по типам жилой застройки установлены в Основной части настоящих нормативов в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

5.6.16	Помимо жилищного фонда социального использования и индивидуального жилищного фонда, необходимо предусматривать размещение специализированного жилищного фонда.

5.6.17	Потребность жилых помещений в общежитиях рассчитывается для временного проживания граждан в период их работы, службы.

5.6.18	Максимальные размеры земельных участков индивидуальной застройки установлены в Основной части настоящих нормативов.

5.6.19	Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также размещаемыми в застройке производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

5.6.20	Противопожарные расстояния между жилыми домами, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий, а также расстояния от жилых и общественных зданий до складов II группы, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, следует принимать не менее установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.6.21	Между длинными сторонами жилых зданий высотой два - три этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой четыре этажа и более - не менее 20 м.

5.6.22	Проектирование въездов на территорию кварталов жилой застройки и внутриквартальных проездов должно выполняться в соответствии с параметрами, приводимыми в разделе 4.1 настоящих нормативов, а также противопожарными требованиями.

5.6.23	В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая градостроительная документации по планировке новых и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям раздела 5.5 настоящих нормативов.

6	Территории благоустройства и рекреации городского поселения

6.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов благоустройства территории и объектов рекреации

6.1.1	Рекреационные зоны поселения предназначены для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах его застройки и включают озелененные территории общего пользования: городские леса и лесопарки, рощи, лесополосы, городские и районные парки, сады, скверы, бульвары.

6.1.2	Рекреационные зоны поселения должны рассматриваться как составная часть системы зеленых устройств, формирующая экологический каркас населенного пункта во взаимосвязи с системой рекреационных комплексов региона, а также охраняемых или используемых в особом режиме территорий, представляющих собой экологический каркас региона.

6.1.3	Размеры и местоположение рекреационных зон должны устанавливаться генеральным планом городского поселения.

6.1.4	Тип и мощность объектов рекреации определяются проектами планировки территории.

6.1.5	На основании постановления Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» и того, что поселение относится к лесотундровой природной зоне в Основной части настоящих нормативов определены:

-	максимальная суммарная площадь зеленых насаждений общего пользования для поселения;

-	минимальная площадь объектов озеленения общего пользования для поселения.

6.1.6	Общая площадь озелененных и благоустраиваемых территорий квартала жилой застройки формируется из озелененных территорий в составе участка жилого дома (комплекса) и озелененных территорий общего пользования, ее параметры для поселения определены в Основной части настоящих нормативов.

6.1.7	В соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* при размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

6.1.8	Показатели доступности объектов массового кратковременного отдыха для населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, рассчитаны в соответствии в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и отражены в Основной части настоящих нормативов.

6.1.9	Параметры озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории поселения, приняты согласно СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и отражены в Основной части настоящих нормативов.

6.1.10	Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников в зонах рекреационного назначения следует принимать в соответствии с таблицей 3 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

6.1.11	Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

6.1.12	Доступность объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения определена согласно СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и отражены в Основной части настоящих нормативов.

6.1.13	Нормы обеспеченности и размеры земельных участков для рекреационных объектов поселения определены в Основной части настоящих нормативов на основании СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

7	Территории специального назначения и промышленных объектов городского поселения

7.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов специального назначения

7.1.1	Зоны специального назначения выделяются для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, полигонов ТБО и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон городского поселения.

Условия размещения полигонов для твердых бытовых отходов (полигонов ТБО)

7.1.2	Объекты размещения отходов производства предназначены для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

7.1.3	Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию, СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила, Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России от 02.11.1996 г.

7.1.4	Строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами, допускаются при наличии положительного заключения государственной экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, государственной экспертизы проектной документации указанных объектов.

7.1.5	При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению данной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация).

7.1.6	Для определения размеров земельных участков предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами необходимо учитывать нормативы накопления отходов.

7.1.7	Нормативы накопления бытовых отходов от зданий и сооружений определяются по таблице 6.

Таблица 6

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год, кг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Твердые: |  |
| от благоустроенных жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 |
| от неблагоустроенных жилых зданий | 300 |
| при местном печном отоплении | 330 |
| при местном печном отоплении бурым углем | 450 |
| общее количество по поселению с учетом общественных зданий | 280 |
| смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 |
| крупногабаритных бытовых отходов | 14 |

Примечание: Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

7.1.8	Запрещается организация полигона ТБО:

-	на территориях природно-заповедного фонда РФ (особо охраняемые территории) и его охранной зоны, в пределах округов санитарной охраны курортных и лечебно-оздоровительных зон;

-	в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений;

-	на территории зеленых зон населенных пунктов, на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции;

-	на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой оценкой выше среднерайонного уровня;

-	на землях историко-культурного назначения;

-	в пределах водоохранных зон водных объектов;

-	на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

-	на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

-	в границах населенных пунктов;

-	на территориях со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями (в местах выхода на поверхность трещиноватых пород, развитых склоновых процессов, суффозионно-неустойчивых грунтов, в местах выклинивания водоносных горизонтов, заболоченных участках и зонах подтопления и т.п.);

-	в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

7.1.9	Критерии, благоприятствующие организации полигона ТБО:

-	открытые, ровные, исключающие возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения, хорошо проветриваемые, незатопляемые и неподтапливаемые, допускающие осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды;

-	расположение с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к рекреационным пунктам и рекреационным зонам, жилым зонам;

-	расположение ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения, рыбоводных хозяйств, мест нереста, зимовальных ям рыбы;

-	удаление от аэропортов на расстоянии от 15км и более, от сельскохозяйственных угодий и транзитных магистральных дорог на 200м, от лесных массивов и лесопосадок, не предназначенных для рекреации на 50м;

-	с уклоном в сторону населенных пунктов, промышленных предприятий, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов не более 1,5 %;

-	на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м.;

-	с преобладанием в разрезе четвертичных отложений экранирующих пород (в т.ч. моренные суглинки), характеризующиеся коэффициентом фильтрации не более 10-7 м/с);

-	на участках карьеров и других искусственно созданных полостей.

7.1.10	Требования к устройству и содержанию полигонов ТБО определены  СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России от 02.11.1996 г.

Условия размещения скотомогильников

7.1.11	Скотомогильники предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

7.1.12	Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

7.1.13	Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

7.1.14	Требования к устройству скотомогильников (биотермических ям) определены ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469.

7.1.15	В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора ЯНАО допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

-	в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

-	в земляную яму - не менее 25 лет.

При этом промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов и перед строительством должна быть проведена дезинфекция территории в установленном законодательством порядке.

Условия размещения объектов ритуального назначения

7.1.16	Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

7.1.17	Не разрешается размещать кладбища на территориях:

-	всех поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных вод. Расстояние от источников централизованного водоснабжения до кладбищ должно составлять не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточников и времени фильтрации;

-	зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

-	с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

-	со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

-	на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

7.1.18	Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

7.1.19	Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

-	иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

-	не затопляться при паводках;

-	иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

-	иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6-18 %;

-	располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

7.1.20	Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, требования, к составу которого определены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

7.1.21	Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

7.1.22	На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

7.1.23	Инженерное обеспечение территории кладбищ следует осуществлять согласно требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

7.1.24	При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

7.1.25	Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

7.1.26	Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.

7.1.27	Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

7.2	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения промышленных объектов

7.2.1	Проектирование промышленных зон следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и других действующих нормативных документов.

7.2.2	Функционально-планировочную организацию промышленных зон следует предусматривать в виде кварталов (панелей и блоков), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

7.2.3	Площадь территории, занимаемой площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, уточняется при разработке генерального плана предприятия, в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.

Минимальный процент территории, занимаемой площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, а также процент озеленения производственной территории определен в Основной части настоящих нормативов.

7.2.4		Размер участка промышленного предприятия определяется в соответствии со СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.

7.2.5	На границе производственных и общественно-деловых (или жилых) зон следует размещать общественно-административные части производственных территорий. Здесь могут размещаться объекты, предназначенные для обслуживания как работающих на предприятии, в деловом центре, так и лиц, проживающих в близлежащих кварталах.

7.2.6	Полосу примыкания к магистралям следует использовать для размещения коммунальных объектов, требующих значительных складских помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок. При близком расположении жилой зоны здесь рационально размещение гаражей-стоянок различных типов, обслуживающих жителей ближайших кварталов.

7.2.7	Производственная территория должна быть обеспечена снего- и ветрозащитой на основе специальных расчетов.

Основные дороги внутри промышленной зоны должны иметь с наветренной стороны, как правило, непрерывную застройку для обеспечения ветро- и снегозащиты пешеходов и транспорта.

7.2.8	Санитарно-защитные зоны следует предусматривать, если после проведения всех технических и технологических мер по очистке и обезвреживанию вредных выбросов, а также снижению уровня шума на границе промышленной зоны не обеспечиваются предельно допустимые уровни концентрации вредных веществ и предельно допустимые уровни шума.

7.2.9	Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

8	Обеспечение безопасности территории городского поселения

8.1	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, обеспечивающих первичные меры пожарной безопасности

8.1.1	Пожароопасная обстановка на территории городского поселения обусловлена: аварийным и ветхим жилищным фондом, взрывопожароопасными объектами, угрозой бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора.

Противопожарную охрану поселения осуществляет пожарная часть «ОПС ЯНАО по Пуровскому району» филиал ГКУ ПС ЯНАО.

Локализацию и тушение лесных, тундровых пожаров и пожаров на объектах нефтегазового комплекса осуществляется силами: Тарко-Салинской авиабазы ГУ «АСС ЯНАО» (с привлечением сезонных десантников-пожарных), «ОПС ЯНАО по Пуровскому району» Филиал ГКУ ПС ЯНАО и НАСФ созданными на ОЭ в пожароопасный период.

8.1.2	Планировка и застройка территории поселения должна осуществляться в соответствии с генеральным планом поселения, установленным федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений, СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

8.1.3	Описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории поселения, должны входить в пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий поселения.

8.1.4	Размещение взрывопожароопасных объектов на территории муниципального образования необходимо выполнять в соответствии с требованиями ст. 66 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.1.5	На территории поселения должны быть предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения определены СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

8.1.6	Одной из важнейших мер противопожарной безопасности является соблюдение требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, такие требования установлены гл.16 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.1.7	Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, в том числе по СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений, СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

8.1.8	Противопожарные расстояния между зданиями строениями и сооружениями определены в Основной части настоящих нормативов.

8.1.9	Иные требования пожарной безопасности зданий и сооружений определены СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

8.1.10	Требования к проходам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям пожарных автомобилей определены п. 8 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

8.1.11	Общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений (далее - зданий) на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно- техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов определяются СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений

8.1.12	Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городском поселении не должно превышать 10 минут.

8.1.13	Подразделения пожарной охраны населенного пункта должны размещаться в зданиях пожарных депо.

8.1.14	Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

8.1.15	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

8.1.16	Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

8.1.17	Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

8.1.18	Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

8.1.19	Площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять не менее 15 % площади участка.

8.1.20	Территория пожарного депо должна иметь ограждение высотой не менее 2 м.

8.1.21	Количество пожарных депо, их тип и численность пожарных автомобилей следует принимать в соответствии с Нормами проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95.

8.1.22	Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Наименование | Тип пожарного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  | V |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Количество пожарных автомобилей в депо, шт. | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Площадь земельного участка пожарного депо, га | 2,2 | 1,95 | 1,75 | 1,6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,85 | 0,55 |

8.1.23	Состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются согласно Нормами проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95, при этом допускается увеличение площади земельного участка.

Инженерное оборудование территории пожарного депо должно соответствовать требованиям п. 4 Нормами проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95.

8.2	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

8.2.1	Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, пожара, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, в том числе гибель оленей и уничтожение рыбных запасов.

8.2.2	Защита населения и территорий - комплекс взаимосвязанных по целям, времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

8.2.3	Общие организационно-правовые нормы в области защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения определяются на основании закона ЯНАО от 11.02.2004 N 5-ЗАО «О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

8.2.4	В целях обеспечения решения задач в области мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа создается территориальная система мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8.2.5	Организацию, основные задачи и порядок функционирования территориальной системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определяют требования, установленные постановлением Губернатора ЯНАО от 22.05.2003 № 178 «О создании территориальной системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ямало-Ненецком автономном округе».

8.2.6	Основными источниками ЧС природного характера, оказывающими воздействие на территорию городского поселения являются: метели, ураганы, низкие температурные явления, интенсивные осадки, задымление (в случае лесных пожаров). Также, во время таяния снега возможен высокий уровень воды в реке Пур с подтоплением береговой линии  в границах поселения.

8.2.7	В случае возникновения ЧС связанной с прохождением паводковых вод может быть: выход из строя объектов энергетики, разрушение опор ЛЭП, разрушение жилого фонда, разрушение автомобильных дорог, повреждение транспорта (автомобильного, речного), гибель людей, нарушение жизнеобеспечения продуктами питания.

8.2.8	Пожаро - и взрывоопасные объекты - это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву.

8.2.9	В случае возникновения чрезвычайной ситуации на взрывопожароопасном объекте наиболее вероятно развитие трех сценариев: возникновение огненного шара, взрыв топливно-воздушная смесь и пожар пролива.

8.2.10	В соответствии с законом ЯНАО от 11.02.2004 № 5-ЗАО «О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» каждый потенциально опасный объект либо объект, находящийся в зоне возможного влияния других потенциально опасных объектов, должен быть подготовлен к действиям по локализации или ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

8.2.11	Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, муниципального образования, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под непосредственным руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в соответствии с законом ЯНАО от 11.02.2004 № 5-ЗАО «О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

8.2.12	Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера дополнительно привлекаются силы и средства автономного округа.

8.2.13	Перечень мероприятий, необходимых для проведения инженерной подготовки и защиты территории городского поселения, в том числе защиты территории поселка от затопления и подтопления, определен в п. 8.4 настоящей части нормативов и в Основной части настоящих нормативов.

8.3	Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности для населения городского поселения объектов, предназначенных для организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне

8.3.1	Гражданская оборона автономного округа - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8.3.2	Гражданская оборона организовывается и ведется на всей территории поселения в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа.

8.3.3	Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных постановлением Губернатора ЯНАО от 23.07.2012 № 108-ПГ «Об организации и ведении гражданской обороны в Ямало-Ненецком автономном округе», должны создавать и поддерживать в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения.

8.3.4	Создание технических систем управления гражданской обороной предусматривает проектирование и строительство новых, поддержание в готовности существующих пунктов управления и систем связи гражданской обороны, а также их организационно-техническое сопряжение с пунктами управления систем государственного и военного управления.

8.3.5	Требования к проектированию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства, СНиП В II-1-81 и Правилами устройства электроустановок.

8.3.6	Светомаскировка на территории муниципального образования должна быть предусмотрена в двух режимах - частичного и полного затемнения. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах должны проводиться заблаговременно в мирное время.

8.3.7	Режим частичного затемнения, после его ввода, является постоянным режимом освещения для населенных пунктов и объектов народного хозяйства в темное время суток, кроме времени действия режима полного затемнения. Режим частичного затемнения не должен нарушать производственную деятельность объектов народного хозяйства, а также жизнедеятельность населенных пунктов. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения производится в течение не более 16 часов.

8.3.8	Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться в течение не более трех минут.

8.3.9	В режиме полного затемнения должно предусматриваться: централизованное отключение всех средств уличного освещения, средств регулирования дорожного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий и сооружений; осуществление светомаскировки транспорта, производственных, сигнальных и осветительных огней.

8.3.10	На объектах народного хозяйства, где по условиям их деятельности невозможно отключение средств внутреннего освещения, светомаскировка в режиме полного затемнения должна осуществляться путем зашторивания (закрытия всех световых проемов зданий и сооружений светонепроницаемыми материалами или применением светотехнических устройств).

8.3.11	Оповещение населения поселения, объектов экономики и формирований об угрожающих стихийных бедствиях осуществляется по телевидению, радио, громкоговорящей установкой на автотранспорте, сиренами, всеми ведомственными средствами связи.

8.4	Обоснование мероприятий, необходимых для проведения инженерной подготовки и защиты территории городского поселения

8.4.1	Принятие градостроительных решений при разработке документов территориального планирования городского поселения должно основываться на результатах тщательного анализа существующей и прогнозируемой инженерно-геологической обстановки и действующих и возможных экзодинамических процессов, так как недооценка сложных природных процессов и явлений может повлечь за собой аварийные ситуации и неоправданные материальные затраты. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную стоимость мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также безопасность принятого варианта.

8.4.2	Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных и других физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям осваиваемой территории.

8.4.3	Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

8.4.4	Инженерная подготовка и защита территории проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

8.4.5	При разработке генерального плана городского поселения, проектов планировки его территорий следует предусматривать инженерную защиту от факторов природного риска в соответствии с требованиями нормативных документов определенных в Основной части настоящих нормативов.

8.4.6	При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

-	предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

-	производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

-	надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

-	сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

-	в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

8.4.7	Мероприятия по инженерной подготовке территории с вечномерзлыми  и слабыми грунтами определены в Основной части настоящих нормативов в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» и иных документов, указанных в Основной части настоящих нормативов.

8.4.8	Мероприятия по инженерной подготовке территорий, подверженных затоплению и подтоплению определены в Основной части настоящих нормативов на основании требований, установленных постановлением Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа», СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

8.4.9	При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

8.4.10	В зависимости от характера подтопления (локальный – отдельные здания, сооружения и участки; площадный) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты.

8.4.11	Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

8.4.12	Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка), включать вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование режима водных объектов, улучшение микроклиматических и других условий.

8.4.13	Дождевая канализация должна являться элементом территориальной системы и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ»

Экз. № _______

Проект

2-я редакция

(по состоянию на 18.02.2015 г.)

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Муниципальный контракт № 112/1 от 01.12.2014 г.

Директор                                                                      Е.Н. Малышев

Омск 2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Утверждено 
                                                                          решением Собрания депутатов

муниципального образования 
                                                                          поселок Уренгой

Пуровского района ЯНАО
                                    от __.__.2015 г.  № _________

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Издание официальное

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Правила и область применения							    4

2	Термины и определения								    5

3	Перечень нормативных правовых актов и технических норм и правил	  12

1	Правила и область применения

1.1	Местные нормативы разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования в сфере градостроительной деятельности и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

1.2	В настоящих нормативах рассмотрены следующие вопросы, входящие в полномочия органов местного самоуправления городского поселения:

-	электроснабжение;

-	теплоснабжение;

-	газоснабжение;

-	водоснабжение;

-	водоотведение;

-	связь;

-	объекты физической культуры и массового спорта;

-	библиотечное обслуживание;

-	объекты образования, культуры и искусства;

-	объекты здравоохранения;

-	объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

-	создания благоприятных условий проживания нуждающихся, малоимущих и маломобильных групп населения;

-	транспортное обслуживание населения, в том числе автомобильные дороги местного значения;

-	благоустройство территории и рекреационные зоны;

-	первичные меры пожарной безопасности;

-	организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

-	объекты специального назначения.

1.3	Действие местных нормативов распространяется на всю территорию муниципального образования в границах, утвержденных Законом ЯНАО от 20.12.2004 № 113-ЗАО «О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района».

1.4	Местные нормативы являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории муниципального образования независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: для государственных органов и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.

1.5	В случае если, определенные настоящими местными нормативами, показатели установлены в региональных нормативах градостроительного проектирования ЯНАО, то показатели местных нормативов не могут быть ниже минимальных и не могут превышать максимальные предельные значения, установленные региональными нормативами градостроительного проектирования ЯНАО.

1.6	Местные нормативы учитываются при разработке: генерального плана муниципального образования, правил землепользования и застройки городского поселения и документации по планировки территории поселения, архитектурно-строительном проектировании, строительстве и реконструкции объектов капитального строительства ,а также при внесении в них изменений.

1.7	При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, в случае необходимости, применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.8	Местные нормативы действуют до тех пор, пока не внесены изменения в документы стратегического социально-экономического планирования и/или нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, которые были использованы при подготовке настоящих нормативов.

В случае внесения таких изменений, а также в случае разработки ранее не существовавших нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, имеющих отношение к местным нормативам, в настоящие нормативы вносятся изменения в порядке, установленном действующим законодательством.

2	Термины и определения

Бульвар и пешеходные аллеи - озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.

Водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека, либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Встроенные, встроенно-пристроенные – помещение, часть которого входит в состав основного здания, а другая часть выступает за территорию застройки основного здания. Встроенно-пристроенное помещение имеет частично собственный фундамент, стены и крышу.

Пристроенные помещения – помещение, примыкающее к основному зданию и отдельное от него пожарными преградами. Пристроенные помещения имеют общие стены и фундамент с основным зданием в месте соединения.

Генеральный план поселения - научно обоснованный документ территориального планирования, определяющий перспективный план развития поселения.

Граница населенных пунктов - отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территории и поселения, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительное проектирование - комплекс планировочных и иных мероприятий, которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей регионального и муниципального управления и градостроительного регулирования, осуществления инвестиционных программ в области планировки, застройки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий.

Документация по планировке территории – включает в себя проекты планировки территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных участков.

Специализированный жилищный фонд - это совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодекса РФ жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах.

Индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования.

Зеленая зона - это территории за пределами городской черты, занятые лесами и лесопарками, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции и являющиеся местом отдыха населения.

Земельный участок - часть поверхности земли, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией планировочные границы и режим целевого функционального назначения.

Зона отдыха - традиционно используемая или специально выделенная территория для организации массового отдыха населения. Располагается обычно в пределах зеленой зоны.

Зона санитарной охраны (ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) - территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно - эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

Зонирование - деление территории муниципального образования, населенного пункта при осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) для определения их функционального назначения (функциональное зонирование при подготовке генерального плана), определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (градостроительное зонирование при подготовке правил землепользования и застройки), определения особых условий использования соответствующих территорий (зон с особыми условиями использования территорий), а также закрепления (отображения) в градостроительной документации границ соответствующих зон.

Зоны общественно-делового назначения – предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов дошкольного, школьного, среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, а также жилые дома, гостиницы, подземные или наземные 1-2-х этажные гаражи.

Зоны производственного и коммунально-складского назначения – территории, предназначенные для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов, связанных с их обслуживанием, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, метрополитена, связи, а также для установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов.

Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки территории города, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

Зона специального назначения - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зоны рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в т.ч. линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Культовые объекты - объекты для проведения религиозных обрядов.

Культурно-просветительские и зрелищные объекты - библиотеки, музеи, выставочные залы, галереи, театры, концертные залы, кинотеатры и иные подобные объекты.

Линейные объекты – сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линия регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений.

Магистральный водовод - трубопровод для подачи воды от водозаборных сооружений до потребителей (населенных пунктов, предприятий и других объектов);

Магистральный канализационный коллектор - трубопровод для отвода сточных вод от потребителей до мест выпуска этих вод.

Маломобильные группы населения – лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 8 - 10 лет, пешеходы с детскими колясками, временно нетрудоспособные.

Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации.

Многоквартирный жилой дом – жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие лестничные клетки, коридоры. Галереи и общий для всего дома земельный участок.

Мощность объекта градостроительной деятельности - степень способности данного объекта выполнять определенную функцию.

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

Населенный пункт - место компактного (постоянного или сезонного) проживания людей, приспособленное для жизни, хозяйственной деятельности, отдыха и сосредоточивающее в своих границах жилые, административные и хозяйственные постройки.

Объекты градостроительной деятельности - объекты, отображаемые на картах (схемах) в составе градостроительной документации, включая опорный план территории.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Особо ценные земли сельскохозяйственного назначения - земли, обладающие потенциалом плодородия выше среднего по природно-хозяйственной зоне; - земли с кадастровой оценкой выше среднерайонной - орошаемые и осушаемые земли с действующими стационарными оросительными и закрытыми осушительными системами и системами двойного регулирования; - опытные поля и участки научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, используемых в целях проведения стационарных научных опытов и испытаний, выращивания ценных (уникальных) видов растений, проведения селекционной работы и сортоиспытаний.

Охранные зоны – территории, в границах которых устанавливаются особые условия и требования к использованию земельных участков, осуществлению хозяйственной и иной деятельности, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического кратковременного массового отдыха населения.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Планировка территории – обеспечение устойчивого развития территории посредством выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Планировочная организация - деление территории муниципального образования на планировочные элементы в целях реализации системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности (планировочный район, планировочный микрорайон, планировочный квартал, планировочный земельно-имущественный комплекс, планировочный земельный участок).

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Поселение (городское) - вид муниципального образования, состоящий из одного или нескольких населенных пунктов, объединенных общей территорией, в которых местное самоуправление согласно федеральному законодательству осуществляется населением непосредственно или через выборные и иные органы местного самоуправления.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.

Природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов и и(или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Рекреационная зона - специально выделяемая территория в пригородной местности или в городе, предназначенная для организации мест отдыха населения и включающие в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействие загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I-II классов опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей сообщения, улиц, площадей и других мест общего пользования.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.

Социально значимые объекты - объекты здравоохранения, объекты здравоохранения первой необходимости, учреждения и организации социального обеспечения, объекты учреждений детского дошкольного воспитания, объекты учреждений начального и среднего образовании.

Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющей условия жизнедеятельности человека.

Стоянка для автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Территориальная зона - зона, для которой в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

Функциональное зонирование территории – разделение проектируемого объекта на отдельные сегменты (функциональные зоны участка), несущие конкретную функциональную нагрузку, а также организация взаимных связей этих зон с целью создания целостной и рациональной планировочной композиции.

Элемент планировочной структуры - часть территории муниципального образования, выделяемая для целей градостроительного проектирования (район, микрорайон, квартал).

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям этих понятий, содержащихся в федеральном и областном законодательстве о градостроительной деятельности.

3	Перечень нормативных правовых актов и технических норм и правил

Конституция Российской Федерации.

«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ.

«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

«Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства РФ от 18.10.2013 № 932 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Постановление Правительства РФ от 24.02. 2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

Приказ МПР РФ от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*.

СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.

СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001.

СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.

СП 31-115-2008. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые физкультурно-спортивные сооружения.

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы.

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания.

СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.

СП 21.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91.

СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003.

СП 25.13330.2012. Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88.

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.

СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий.

ВСН 11-94. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке».

ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий.

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы».

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи.

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

Санитарные правила содержания территорий населенных мест. СанПиН 42-128-4690-88.

РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

РСН 68-87 «Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса».

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469.

Закон ЯНАО от 11.02.2004 № 5-ЗАО «О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Закон ЯНАО от 18.04.2007 № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа».

Закон ЯНАО от 20.12.2004 № 113-ЗАО «О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района».

Закон ЯНАО от 06.10.2006 № 42-ЗАО «Об административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа.

Постановление Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» (вместе с «Методикой оценки рекреационной емкости ландшафтов»).

Постановление Администрации ЯНАО от 18.06.2009 № 343-А «Об утверждении Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа».

Постановление Администрации ЯНАО от 18.02.2010 № 92-А «Об утверждении плана реализации схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа» (вместе со «Сводным перечнем объектов капитального строительства регионального значения на I очередь (период 2010 - 2015 годы)» и «Сводным перечнем мероприятий по плану реализации схемы на I очередь (период 2010 - 2015 годы)»).

Постановление Губернатора ЯНАО от 22.05.2003 № 178 «О создании территориальной системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ямало-Ненецком автономном округе».

Постановление Губернатора ЯНАО от 23.07.2012 № 108-ПГ «Об организации и ведении гражданской обороны в Ямало-Ненецком автономном округе».

Устав муниципального образования поселок Уренгой, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой от 15.12.2005 № 7.

Решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой Пуровского района ЯНАО от 28.12.2010 № 224 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения поселок Уренгой».

Генеральный план пгт. Уренгой Пуровского района ЯНАО, утвержденный Решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой Пуровского района ЯНАО от 27.04.2007 г. № 68.

Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Уренгой, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой Пуровского района ЯНАО от 30.01.2009 № 74.