Приложение 2

к Правилам благоустройства территории муниципального образования поселок Уренгой

- Рекомендуемый расчет

- ширины пешеходных коммуникаций

Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций рекомендуется производить по формуле:

где:

B - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;

bi - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;

N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы "пик", суммарная по двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных натурных обследований);

k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории);

p - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую рекомендуется определять по таблице:

- Пропускная способность пешеходных коммуникаций

Человек в час

| № п/п | Элементы пешеходных коммуникаций | Пропускная способность одной полосы движения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой торговой сетью | 700 |
| 2. | Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной торговой сетью | 800 |
| 3. | Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары) | 800 - 1000 |
| 4. | Пешеходные дороги (прогулочные) | 600 - 700 |
| 5. | Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные) | 1200 - 1500 |
| 6. | Лестница | 500 - 600 |
| 7. | Пандус (уклон 1:10) | 700 |
|  | <*> Предельная пропускная способность, принимаемая при определении максимальных нагрузок, - 1500 чел./час. |  |
|  | Примечание: Ширина одной полосы пешеходного движения – 0,75 м |  |