Приложение 3

к Правилам благоустройства территории муниципального образования поселок Уренгой

- Приёмы

- благоустройства на территориях рекреационного назначения

- Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка и других крупных объектов рекреации

| № п/п | Типы аллей и дорог | Ширина (м) | Назначение | Рекомендации по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основные пешеходные аллеи и дороги* | 6 - 9 | Интенсивное пешеходное движение (более 300 ч/час). Допускается проезд внутрипаркового транспорта. Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и другие с основными входами. | Допускаются зеленые разделительные полосы шириной порядка 2 м, через каждые 25-30 м – проходы. Если аллея на берегу водоема, ее поперечный профиль может быть решен в разных уровнях, которые связаны откосами, стенками и лестницами. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон) с обрамлением бортовым камнем. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м. |
| 2. | Второсте-пенные аллеи и дороги* | 3 - 4,5 | Интенсивное пешеходное движение (более 300 ч/час). Допускается проезд эксплуатационного транспорта. Соединяют второстепенные входы и парковые объекты между собой. | Трассируются по живописным местам, могут иметь криволинейные очертания. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон) щебеночное, обработанное вяжущими. Обрезка ветвей на высоту 2,0-2,5 м. Садовый борт, бордюры из цветов и трав, водоотводные лотки или др. |
| 3. | Дополни-тельные пешеходные дороги | 1,5 - 2,5 | Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям. | Свободная трассировка, каждый поворот оправдан и зафиксирован объектом, сооружением, группой или одиночными насаждениями. Продольный уклон допускается 80 промилле. Покрытие: плитка, грунтовое улучшенное. |
| 4. | Тропы | 0,75 - 1,0 | Дополнительная прогулочная сеть с естественным характером ландшафта | Трассируется по крутым склонам, через чащи, овраги, ручьи. Покрытие: грунтовое естественное. |
| 5. | Велоси-педные дорожки | 1,5 - 2,25 | Велосипедные прогулки | Трассирование замкнутое (кольцевое, петельное, восьмерочное). Рекомендуется пункт техобслуживания. Покрытие твердое. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м. |
| 6. | Дороги для конной езды | 4,0 - 6,0 | Прогулки верхом, в экипажах, санях. Допускается проезд эксплуатационного транспорта. | Наибольшие продольные уклоны до 60 промилле. Обрезка ветвей на высоту 4 м. Покрытие: грунтовое улучшенное. |
| 7. | Автомо-бильная дорога (парквей) | 4,5 - 7,0 | Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта. Допускается проезд эксплуатационного транспорта. | Трассируется по периферии лесопарка в стороне от пешеходных коммуникаций. Наибольший продольный уклон 70 промилле, макс. скорость – 40 км/час. Радиусы закруглений – не менее 15 м. Покрытие: асфальтобетон, щебеночное, гравийное, обработка вяжущими, бордюрный камень. |
|  | Примечания: 1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м. 2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком «*», допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудованных территорий. 3. Автомобильные дороги следует предусматривать в лесопарках с размером территории более 100 га. |  |  |  |

- Таблица 2. Организация площадок городского парка

В кв. метрах

| № п/п | Парковые площади и площадки | Назначение | Элементы благоустройства | Размеры | Мин. норма на посети-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основные площадки | Центры парковой планировки, размещаются на пересечении аллей, у входной части парка, перед сооружениями. | бассейны, фонтаны, скульптура, партерная зелень, цветники, парадное и декоративное освещение. Покрытие: плиточное мощение, бортовой камень | с учётом пропускной способности отходящих от входа аллей | 1,5 |
| 2. | Площади массовых мероприятий | Проведение концертов, праздников, большие размеры. Формируется в виде лугового пространства или площади регулярного очертания. Связь по главной аллее. | Осветительное оборудование (фонари, прожекторы). Посадки – по периметру. Покрытие: газонное, твёрдое (плитка), комбинированное. | 1200 - 5000 | 1,0 - 2,5 |
| 3. | Площадки отдыха, лужайки | В различных частях парка. Виды площадок: - регулярной планировки с регулярным озеленением; - регулярной планировки с обрамлением свободными группами растений; - свободной планировки с обрамлением свободными группами растений. | Везде: освещение, беседки, перголы, трельяжи, скамьи, урны. Декоративное оформление в центре (цветник, фонтан, скульптура, вазон). Покрытие: мощение плиткой, бортовой камень, бордюры из цветов и трав. На площадках – лужайках – газон. | 20 - 200 | 5 - 20 |
| 4. | Танцевальные площадки, сооружения | Размещаются рядом с главными или второстепенными аллеями. | Освещение, ограждение, скамьи, урны. Покрытие: специальное | 150 - 500 | 2,0 |
| 5. | Игровые площадки для детей | Малоподвижные индивидуальные, подвижные коллективные игры. Размещение вдоль второстепенных аллей. | Игровое, физкультурно-оздоровительное оборудование, освещение, скамьи, урны. Покрытие: песчаное, фунтовое, улучшенное, газон. |  |  |
|  | - до 3 лет |  |  | 10 - 100 | 3,0 |
|  | - 4 - 6 лет |  |  | 120 - 300 | 5,0 |
|  | - 7 - 14 лет |  |  | 500 - 2000 | 10,0 |
| 6. | Игровые комплексы для детей до 14 лет | Подвижные коллективные игры. | Игровое, физкультурно-оздоровительное оборудование, освещение, скамьи, урны. Покрытие: песчаное, фунтовое, улучшенное, газон. | 1200 - 1700 | 15,0 |
| 7. | Спортивное-игровые для детей и подростков 10 - 17 лет, для взрослых | Различные подвижные игры и развлечения, в т.ч. велодромы, скалодромы, мини-рампы, катание на роликовых коньках и пр. | Специальное оборудование и благоустройство, рассчитанное на конкретное спортивно-игровое использование. | 150 - 7000 | 10,0 |
| 8. | Предпар-ковые площади с автостоян-кой | У входов в парк, у мест пересечения подъездов к парку с городским транспортом. | Покрытие: асфальтобетонное, плиточное, плитки и соты, утопленные в газон, оборудованы бортовым камнем. | определяются транспортными требованиями и графиком движения транспорта |  |

- Таблица 3. Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок

| № п/п | Наименование объектов и сооружений | Пропускная способность одного места или объекта (человек в день) | Норма площади в кв. м на одно место или один объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аттракцион крупный <*> | 250 | 800 |
| 2. | Малый <*> | 100 | 10 |
| 3. | Бассейн для плавания: открытый <*> | 50 x 5 | 25 x 10, 50 x 100 |
| 4. | Игротека <*> | 100 | 20 |
| 5. | Площадка для хорового пения | 6,0 | 1,0 |
| 6. | Площадка (терраса, зал) для танцев | 4,0 | 1,5 |
| 7. | Открытый театр | 1,0 | 1,0 |
| 8. | Летний кинотеатр (без фойе) | 5,0 | 1,2 |
| 9. | Летний цирк | 2,0 | 1,5 |
| 10. | Выставочный павильон | 5,0 | 10,0 |
| 11. | Открытый лекторий | 3,0 | 0,5 |
| 12. | Павильон для чтения и тихих игр | 6,0 | 3,0 |
| 13. | Кафе | 6,0 | 2,5 |
| 14. | Торговый киоск | 50,0 | 6,0 |
| 15. | Киоск-библиотека | 50,0 | 60 |
| 16. | Касса <*> | 120,0 (в 1 час) | 2,0 |
| 17. | Туалет | 20,0 (в 1 час) | 1,2 |
| 18. | Беседки для отдыха | 10,0 | 2,0 |
| 19. | Водно-лыжная станция | 6,0 | 4,0 |
| 20. | Физкультурно-тренажерный зал | 10,0 | 3,0 |
| 21. | Летняя раздевалка | 20,0 | 2,0 |
| 22. | Зимняя раздевалка | 10,0 | 3,0 |
| 23. | Летний душ с раздевалками | 10,0 | 1,5 |
| 24. | Стоянки для автомобилей <**> | 4,0 машины | 25,0 |
| 25. | Стоянки для велосипедов <**> | 12,0 машины | 1,0 |
| 26. | Биллиардная (1 стол) | 6 | 20 |
| 27. | Детский автодром <*> | 100 | 10 |
| 28. | Каток <*> | 100 x 4 | 51 x 24 |
| 29. | Корт для тенниса (крытый) <*> | 4 x 5 | 30 x 18 |
| 30. | Площадка для бадминтона <*> | 4 x 5 | 6,1 x 13,4 |
| 31. | Площадка для баскетбола <*> | 15 x 4 | 26 x 14 |
| 32. | Площадка для волейбола <*> | 18 x 4 | 19 x 9 |
| 33. | Площадка для гимнастики <*> | 30 x 5 | 40 x 26 |
| 34. | Площадка для городков <*> | 10 x 5 | 30 x 15 |
| 35. | Площадка для дошкольников | 6 | 2 |
| 36. | Площадка для массовых игр | 6 | 3 |
| 37. | Площадка для наст. тенниса (1 стол) | 5 x 4 | 2,7 x 1,52 |
| 38. | Площадка для тенниса <*> | 4 x 5 | 40 x 20 |
| 39. | Поле для футбола <*> | 24 x 2 | 90 x 45, 96 x 94 |
| 40. | Поле для хоккея с шайбой <*> | 20 x 2 | 60 x 30 |
| 41. | Спортивное ядро, стадион <*> | 20 x 2 | 96 x 120 |
| 42. | Консультационный пункт | 5 | 0,4 |
|  | <*> Норма площади дана на объект. |  |  |
|  | <**> Объект расположен за границами территории парка |  |  |