Приложение 4

к Правилам благоустройства территории муниципального образования поселок Уренгой

- Виды покрытия транспортных и пешеходных коммуникаций

- Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций

| № п/п | Объект комплексного благоустройства улично-дорожной сети | Материал верхнего слоя покрытия проезжей части | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Улицы и дороги | асфальтобетон | ГОСТ 9128-97 |
|  |  | - типов А и Б, 1 марки |  |
|  | Магистральные улицы общегородского значения | - щебнемастичный | ТУ-5718-001-00011168-2000 |
|  | - с непрерывным движением | - литой тип II | ТУ-400-24-158-89<*> |
|  |  | смеси для шероховатых слоев износа | ТУ-57-1841-02804042596-01 |
|  | - с регулируемым движением | то же | то же |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | асфальтобетон типов Б и В, 1 марки | ГОСТ 9128-97 |
| 3. | Местного значения |  |  |
|  | - в жилой застройке | асфальтобетон типов В, Г и Д | ГОСТ 9128-97 |
|  | - в производственной и коммунально-складской зонах | асфальтобетон типов Б и В | ГОСТ 9128-97 |
| 4. | Площади | асфальтобетон типов Б и В | ГОСТ 9128-97 |
|  | Представительские, приобъектные, общественно-транспортные | пластбетон цветной. штучные элементы из искусственного или природного камня | ТУ-400-24-110-76 |
|  | Транспортных развязок | асфальтобетон | ГОСТ 9128-97 |
|  |  | - типов А и Б; - щебнемастичный | ТУ 5718-001-00011168-2000 |
| 5. | Искусственные сооружения: мосты, эстакады, путепроводы, тоннели | асфальтобетон: - тип Б; - щебнемастичный | ГОСТ 9128-97 ТУ-5718-001-00011168-2000 ТУ-400-24-158-89<*> |
|  |  | - литой типов I и II; смеси для шероховатых слоев износа | ТУ-57-1841-02804042596-01 |

- Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций

| № п/п | Объект комплексного благоустройства | Материал покрытия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тротуара | пешеходной зоны | дорожки на озеленённой территории технической зоны | пандуса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Магистральные улицы общегородского и районного значения | Асфальтобетон типов Г и Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня. | - | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Смеси сыпучих материалов, неукреплённые или укреплённые вяжущим материалом. |  |
| 2. | Улицы местного значения в жилой застройке в производственной и коммунально-складских зонах | То же. Асфальтобетон типов Г и Д. Цементобетон. | - | - | асфаль-тобетон типов В, Г и Д. Цемен-тобетон |
| 3. | Пешеходная улица | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной. | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной | - |  |
| 4. | Площади представительские, приобъектные, общественно-транспортные | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной. | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной. |  |  |
|  | Транспортных развязок | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. |  |  |  |
|  | Пешеходные переходы наземные |  | то же, что и на проезжей части или штучные элементы из искусственного или природного камня |  |  |
|  | подземные и надземные |  | асфальтобетон типов В, Г, Д штучные элементы из искусственного или природного камня |  | асфаль-тобетон типов В, Г, Д |
| 5. | Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели | Штучные элементы из искусственного или природного камня асфальтобетон типов Г и Д | - | - | то же |